Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»_______________________

Муниципальный контракт № 47

от 27.10.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

ТОМ  II

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный директор,

канд. техн. наук		      А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                               Н.М. Сидоренко

Начальник АПМ-2                                                                             И.М. Типикин

Санкт-Петербург

2012

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Обоснование генерального плана | ДСП |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ситуационный план. | 1:50 000 |  |
| План современного использования территории | 1: 25 000 | ДСП |
| Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | 1: 25 000 | ДСП |
| Генеральный план развития сельского поселения. Основной чертеж | 1: 25 000 |  |
| Схема планируемых границ функциональных зон | 1: 25 000 |  |
| Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений и предприятий обслуживания Схема градостроительной реорганизации производственных территорий | 1: 25 000 |  |
| Схема инженерной инфраструктуры (Схема водоснабжения и канализации; Схема электроснабжения; Схема теплоснабжения; Схема газоснабжения) | 1: 25 000 | ДСП |
| Схема транспортной инфраструктуры | 1: 25 000 |  |
| Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1: 25 000 | ДСП |
| Чертежи населенного пункта |  |  |
| Село Летник |  |  |
| План современного использования территории | 1:5 000 | ДСП |
| Схема генерального плана Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; Схема размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства | 1:5 000 |  |
| Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | 1:5 000 | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Архитектурно-планировочное решение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочная мастерская № 2 |  |  |
| Начальник АПМ-2, ГАП |  | Типикин И.М. |
| Эксперт по градостроительству |  | Прокопьева В.В. |
| Ведущий специалист |  | Симонов П.К. |
| Ведущий инженер-экономист |  | Красикова Е.Г. |
| Инженер I категории |  | Суслова И.Ю. |
| Инженер II категории |  | Шелепо К.А. |
| Инженер III категории |  | Рязанов Г.С. |
| Инженер III категории |  | Ельцина Е. Г. |
| Техник-архитектор |  | Богатова В.В. |
| Отдел инженерного обеспечения |  |  |
| Начальник отдела |  | Ерецкий А.Н. |
| Инженер II категории |  | Поддубный Д.С. |
| Инженер I категории |  | Ковях Э.С. |
| Инженер I категории |  | Морозов Д.В. |
| Инженер II категории |  | Харина О.Н. |
| Инженер I категории |  | Соболева Н.И. |
| Отдел градостроительного прогнозирования |  |  |
| Начальник отдела |  | Спирин П.П. |
| ГАП |  | Мареев Д.А. |
| Архитектор |  | Гончарова Т.Л. |
| Архитектор |  | Варгина А.Ю. |
| Инженерно-экологический отдел |  |  |
| Начальник отдела |  | Саранцева В.П. |
| Ведущий инженер-эколог |  | Стемпковская А.П. |
| Инженер I категории |  | Некрасова М.А. |
| Группа РПД ИТМГОЧС |  |  |
| Начальник группы |  | Горностаева М.В. |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта	И. М. Типикин

Содержание.

Введение.	6

1. Анализ существующего положения	7

1.1. Общие сведения о поселении.	7

1.2. Историко-культурное наследие.	8

1.2.1. Историческая справка.	8

1.2.2. Историко-культурный потенциал.	8

1. 3. Природные условия и ресурсы.	10

1.3.1. Климат	10

1.3.2. Агроклиматические условия.	12

1.3.3. Рельеф	13

1.3.4. Геология и инженерно-геологические условия.	13

1.3.5. Гидрогеологические условия.	14

1.3.6. Гидрология.	16

1.3.7. Почвы.	17

1.3.8. Растительность	17

1.3.9. Фауна	19

1.3.10. Ихтиофауна	20

1.4. Земельный фонд и категории земель.	21

1.5. Социально-экономическая оценка.	24

1.5.1. Численность населения и трудовые ресурсы.	24

1.5.2. Жилищный фонд.	26

1.5.3 Социально-бытовое обслуживание.	27

1.6. Экономическая база и занятость населения.	30

1.7. Сложившаяся градостроительная ситуация.	31

1.7.1. Планировочная структура сельского поселения.	31

1.7.2 Планировочная структура населенного пункта.	31

1.8. Состояние транспортной инфраструктуры.	32

1.9. Состояние инженерной инфраструктуры.	34

1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.	34

1.9.2. Теплоснабжение.	34

1.9.3. Газоснабжение.	34

1.9.4. Электроснабжение.	35

1.10. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды.	36

1.10.1. Атмосферный воздух	36

1.10.2. Качество питьевой воды.	37

1.10.3 Качество поверхностных водных объектов.	38

1.10.4. Состояние почвенного покрова.	39

1.10.5. Радиационная обстановка	41

1.10.6. Шумовое загрязнение	41

1.10.7. Электромагнитная обстановка	42

1.11 Зоны с особыми условиями использования территории.	43

1.11.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	43

1.11.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	46

1.11.3. Санитарно-защитные зоны	50

1.11.4. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Летницкого сельского поселения объектами культурного наследия.	53

1.12. Санитарная очистка.	56

2. Проектные решения.	57

2.1. Социально-экономическое развитие.	57

2.1.1. Численность населения и трудовые ресурсы.	57

2.1.2. Жилищный фонд.	59

2.1.3. Социально-культурная сфера.	60

2.1.4. Экономическая база и занятость населения.	60

2.2. Территориально-планировочное решение.	60

2.2.1. Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения.	60

2.2.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенного пункта.	60

2.2.3. Мероприятия по переводу земель.	60

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры.	60

2.4. Развитие инженерной инфраструктуры.	60

2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.	60

2.4.2 Теплоснабжение.	60

2.4.3. Газоснабжение.	60

2.4.4. Электроснабжение.	60

2.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории.	60

2.5.1. Инженерная подготовка.	60

2.5.2. Система зеленых насаждений.	60

2.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природных комплексов.	60

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	60

2.7.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов поселения и жизнедеятельность населения	60

2.7.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана	60

2.7.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории поселения, защите и жизнеобеспечению его населения  в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС:	60

Основные технико-экономические показатели.	60

## Введение.

Генеральный план Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области разработан ОАО «НИИПГрадостроительства», г. Санкт-Петербург, в соответствии с муниципальным контрактом № 47 от 27 октября 2008 г.  и дополнительным соглашением № 2 от 11 января 2011 г. и заданием на проектирование Администрации Песчанокопского района.

Проект генерального плана сельского поселения определяет пути градостроительного развития Летницкого сельского поселения, представляет решения по территориальному планированию, социально-экономическому развитию, по инженерной и транспортной инфраструктуре на основе комплексной оценки территории, с учетом интересов граждан.

Работа над проектом осуществлялась этапами. Изучение исходных данных, составление опорных планов и предварительные согласования легли в основу проектных решений.

Проект генерального плана выполнен на материалах топосъемки, изготовленных ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие» в М 1: 25 000 и М 1: 5 000 в электронном виде по состоянию на 2008 г. Материалы генерального плана актуализированы на 01.01.2011 г.

# 1. Анализ существующего положения

## 1.1. Общие сведения о поселении.

Согласно Закону Ростовской области от  27 сентября 2004 г. №  147-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Песчанокопский район» и муниципальных образований в его составе» Летницкое сельское поселение входит в состав муниципального образования Песчанокопский район Ростовской области и имеет статус муниципального образования.

Муниципальное образование «Летницкое сельское поселение» расположено на территории Песчанокопского района Ростовской области и граничит на севере с Рассыпненским сельским поселением, на северо-востоке – с Жуковским сельским поселением, на востоке – со Ставропольским краем, на западе – с Краснодарским краем.

В состав сельского поселения входит один населенный пункт с. Летник.

Общая площадь Летницкого сельского поселения составляет 20,1 тыс. га. Административный центр сельского поселения  - с. Летник находится на расстоянии 35 км от административного центра Песчанокопского района – с. Песчанокопское.

## 1.2. Историко-культурное наследие.

### 1.2.1. Историческая справка.

Летницкое сельское поселение Песчанокопского района расположено на территории бывших Сальских степей. Поселения нынешнего Песчанокопского района появились со строительством в период 1778-1780 гг. под руководством русского полководца А. В. Суворова Азово-Моздокской линии. В документах есть упоминание села Летник в 1845 году.

В годы индустриализации сельскохозяйственной отрасли в середине XX века были построены новые и реконструированы существующие населенные пункты. В селе Летник сформировался общественно-деловой центр, асфальтированы основные дороги.

Жители села перенесли тяготы тяжелых лет страны и в селе поставлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

### 1.2.2. Историко-культурный потенциал.

Объекты культурного наследия.

На территории Летницкого сельского поселения, как по всей территории Ростовской области, особенно юго-восточной её части, сохранилось много мест, хранящих следы истории набегов кочевников и более древних времен. Эти места, в основном, представлены курганами и курганными группами.

Данные объекты археологического наследия отнесены к категории памятников местного значения и приняты на государственную охрану как памятники археологии области (таблица 1.2.1).

К объектам культурного наследия в соответствии с Законом РФ «Об объектах культурного наследия» № 79 от 25.06.2005 г., в редакции 2008 г., могут быть отнесены ценные ландшафты. Лесозащитные полосы и лесные массивы искусственных насаждений подлежат охране в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Проектом выявляются природные ландшафты, имеющие значение на местном уровне как объекты рекреационного, эстетического и природного значения.

Таблица 1.2.1 – Перечень объектов археологического наследия Летницкого сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа "Летник I" (2 кургана) | 1,0 км к юго-востоку от с. Летника |
| 2 | Курганная группа "Летник II" (3 кургана) | На территории с. Летника |
| 3 | Курганная группа "Летник III" (2 кургана) | 1,2 км к западу от с. Летника |
| 4 | Курган "Летник IV" | юго-западная окраина с. Летника |
| 5 | Курган "Летник V" | 10,0 км к северо-западу от с. Летника |
| 6 | Курган "Летник VI" | 1,0 км к северу от с. Летника |
| 7 | Курган "Летник VII" | 1,5 км к северу от с. Летника |
| 8 | Курган "Летник VIII" | 7,0 км к юго-востоку от с. Летника |
| 9 | Курган "Летник IX" | 4,0 км к югу от с. Летника |
| 10 | Курган "Летник Х" | 6,0 км к юго-западу от с. Летника |
| 11 | Поселение «Летник I» (Эпоха бронзы, средневековье) | Северо-восточная окраина н.п. Летник |
| 12 | Курганный могильник «Летник XI» | Расположен на приусадебном участке частного домовладения № 38 по улице Ломоносова, в 47 м. к юго-востоку от трансформаторной будки, в 25 м к северу от угла дома № 38 по ул. Ломоносова, вплотную примыкает к грунтовой дороге |

## 1. 3 Природные условия и ресурсы.

### 1.3.1. Климат

Территория поселения относится к умеренно-засушливому подтипу степного типа ландшафтов. Климат умеренно-жаркий, засушливый. Средняя годовая температура воздуха равна + 8,8ºС. Годовое количество осадков 486 мм. Климат характеризуется  недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно тёплой зимой. Климатообразующие факторы территории - солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

Вследствие южного положения (46°с.ш.) на территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

В течение года продолжительность солнечного сияния меняется достигая наибольших показателей в июле (303-330 ч.) и минимальных в декабре(31-42 ч.).

В тёплый период года солнце светит в течение 60-70 % светового дня, а зимой всего 14-17 % (декабрь). Величина рассеянной солнечной радиации за год достаточно велика и составляет 2287МД/м2 . .Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс.

Наибольшая сумма положительных температур выше 0ºС (3853 ºС) отмечается на ст. Песчанокопская. Среднегодовая температура воздуха на территории достигает 9,5-10ºС.

Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 22,9-23,8 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в  январе и равен –  33ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха  наблюдается в июле, достигая +41 ºС.

Переход температуры воздуха через 0ºС наблюдается  во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0º С – в последних числах ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0º С составляет около 262 дней.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря, прекращаются устойчивые морозы во второй декаде февраля.

Для района характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. Среднегодовое количество осадков составляет 551 мм (от 321 до 760 мм).

Несмотря на отрицательные зимние температуры, район относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова. Снежный покров появляется в начале декабря, но  не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется в начале января. Высота снежного покрова  (в среднем) – 10-27 см. Глубина промерзания грунтов в среднем составляет 50 см. Под влиянием смены холодных и тёплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, способствующие задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению.

Средняя годовая относительная влажность составляет 72 %.

Направление преобладающих ветров в среднем за год - восточное, в летний период – восточное и западное. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь-март) и достигают 6-7 м/сек. В тёплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле-августе.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Климатические особенности 2010 года характеризовались следующими отличиями: короткая зима с частыми колебаниями температуры воздуха и значительными осадками, поздняя весна с медленным нарастанием тепла, аномально жаркое и сухое лето и относительно теплая осень.

Температурный режим зимнего периода характеризовался значительными колебаниями температуры воздуха.  В связи с неустойчивым температурным режимом осадки выпадали в виде снега, мокрого снега, в оттепельные дни с дождем. С повышением температуры воздуха снежный покров сохранялся на территории  Песчанокопского района  до середины февраля.

Среднемесячные температуры воздуха весеннего периода превышали норму на 0,5-1,3°С.

Лето было продолжительным и необычно жарким. Осадков выпало мало, 39 % от нормы, в основном дожди отмечались местами с интенсивностью  от слабых до умеренных. В большинстве дней  июня преобладала жаркая сухая погода. В середине июля установилась аномально жаркая и сухая погода и в конце месяца местами наблюдалась сильная жара 40-41ºС. В первой и второй декадах августа также сохранялась сухая, жаркая погода. Температура воздуха  превышала декадную норму на  4-8ºС, максимальные температуры воздуха достигали 40-42ºС. Сентябрь  характеризовался умерено жаркой погодой с периодическим выпадением кратковременных локальных дождей.

В течение года преобладающее направление ветра восточное и северо-восточное и 2010 год был более ветреным по сравнению с предыдущим, средняя скорость ветра колебалась от 2,6 до 7,2 м/с.

В  период январь-февраль максимальные порывы  составили 15-21 м/с. Весной отмечался умеренный ветер с преобладающей скоростью 7-12 м/с, иногда  усиливающийся  до 15-24 м/с. Для  летних месяцев  была характерна погода со слабым ветром, но при грозовой деятельности наблюдались шквалы  до  25-30 м/с. В осенний период преобладала относительно ветреная погода со средней скоростью ветра от 5,3 до 6,8 м/с и порывами до 16-20 м/с.

### 1.3.2. Агроклиматические условия.

Благоприятные климатические условия создают на территории поселения комфортные условия  для ведения сельского хозяйства.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является средняя суточная температура воздуха выше 10ºС. Территория района в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10ºС наблюдается уже 15-20апреля, продолжительность периода с температурой выше 10ºС до 180дней.

Продолжительность безморозного периода составляет 205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках, которыми характеризуется рельеф района, начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10ºС. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяются на 50-60 %. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40 % от оптимальной. Так как территория района расположена в засушливой зоне и для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур необходимо постоянное искусственное орошение.

Условия перезимовки озимых культур на территории относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

Отрицательным фактором является влияние таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

### 1.3.3. Рельеф

Территория  расположена в пределах южной внеледниковой половины Восточно-Европейской (Русской) равнины и относится к крупному орографическому элементу Азово-Кубанской низменности.

Азово-Кубанская низменность занимает юго-западную часть Ростовской области к югу от долины Дона и Маныча. Для низменности характерны изолированные водораздельные пространства степных рек. Поверхности их широкие и плоские, слаборасчлененные овражно-балочной сетью. Абсолютные высоты возрастают от побережья Азовского моря к юго-востоку до 120-130 м. Уклон русел рек слабый, в долинах преобладает боковая эрозия. Реки меандрируют в собственных наносах.

### 1.3.4. Геология и инженерно-геологические условия.

Триасовые отложения имеют достаточно широкое распространение и  представлены нижним отделом, сложенным глинами, алевролитами, песками, песчаниками и конгломератами.

Меловые отложения в пределах района  представлены нижним и верхним отделами, слагая  Азово-Кубанскую впадину.

На равнинных пространствах Азово-Кубанской низменности под четвертичными образованиями залегают различные генерации континентальных плиоценовых отложений. Это отложения пестрого литологического состава, объединенные под названием азово-кубанской серии. Южнее в разрезе азово-кубанской серии преобладают зеленовато-серые, желто-бурые и кирпично-красные глины с известковистыми стяжениями и прослоями песков (до 15 м). Мощность отложений азово-кубанской серии достигает 160 м.

Встречаются ограниченно благоприятные территории для строительства, сложенные, большей частью, покровными суглинками, обладающими просадочными свойствами.

К территориям, неблагоприятным для строительства отнесены поймы рек и низкие участки первых надпойменных террас. Эти территории характеризуются распространением слабых грунтов или грунтов с пониженной несущей способностью. Освоение данных территорий потребует проведение мероприятий по водопонижению и защите от затопления паводковыми водами.

Физико-геологические процессы, получившие развитие на территории Песчанокопского района, представлены в основном водной и овражной эрозией в бассейне рек (линейная эрозия и плоскостной смыв), а также эоловыми процессами и развитием луговых солонцов, распространенных на низких террасах Егорлыка. Эрозионные процессы представлены оврагообразованием, развивающимся в неразрывной связи с плоскостным смывом. Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий.

Развитие эоловых процессов в основном связано с пыльными бурями, которые получили распространение из-за высокой распаханности территории, наличие почв, обладающих низкой ветроустойчивостью, засушливостью климата, отсутствия сплошного растительного покрова. В результате выдувания частиц почв и грунтов с поверхности, формируются котловины выдувания длиною до нескольких сотен метров и глубиной до десятков сантиметров, а также холмы и гряды высотой до 1-2 м. У меридионально расположенных лесных полос после пыльных бурь возникают ассиметричные валы высотой на заветренной стороне 3,0 м шириной 25-45 м.

По данным департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (письмо № ЮР-03-52/256 от 09.02.2012 г.) в границах Летницкого сельского поселения выявлено месторождение суглинков «Летницкое», расположенное в 1,5 км севернее с. Летник.

### 1.3.5. Гидрогеологические условия.

В соответствии с современным гидрогеологическим Ростовской области районированием Ростовской области, Песчанокопский район относится к Азово-Кубанскому артезианскому бассейну.

В тектоническом отношении является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла образовано моноклинальными – пологонаклонными к югу слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Четвертичные и третичные отложения являются, в той или иной мере, водоносными.

Краткая характеристика основных водоносных горизонтов, имеющих распространение на территории района, приведена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Характеристика основных водоносных горизонтов

| Название водоносных комплексов и горизонтов | Водовмещающие породы, мощность в м | Глубина залегания в м, напор в м | Минера-лизация г/дм 3 | Величина общей жесткости ммоль/дм 3 | Химический состав | Возмож-ность примене-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоносный комплекс мэотических отложений верхнего миоцена (N13m) | Прослои песков, песчаников и известняков среди глин до 31,0 | 47,9 н/д | 2,1 | 18,2 – 10,9 | Сульфатно-натриевые | Практичес-кого значения для водоснаб-жения не имеют |
| Водоносный комплекс караганско-конских отложений среднего миоцена (N21kg + kn) | Пески с прослоями глин, реже песчаниками и известняками 8 – 86 | – напорные | 0,7 – 8,0 | - | - | Использу-ются для водоснаб-жения совместно с водами сарматских отложений |
| Водоносная трещиноватая зона коры выветривания докембрия (РЕ) | Кора выветривания гнейсов и гранито-гнейсов | - | 25 – 35 | - | Бром 5,3 – 21,3 мг/куб.дмЙод 0,25 – 1 г/куб.дм. Железо 0 – 14 г/куб.дм. t° - 36°C | Воды представ- ляют практичес-кий интерес как минераль-ные термальные воды со специфи-ческими компонен-тами – бромом и йодом |
| Водоносный комплекс понтических и азово-кубанских отложений плиоцена (N12p + N2ak) | Пески и прослоями глины | 4 – 103 1 – 76 | 0,3 – 10,9 преобла-дает 1,2 – 2,7 | - |  | Использу-ется для водоснаб-жения, воды представ-ляют определен-ный интерес в бальнеоло-гических целях |
| Водоносный комплекс верхнемеловых отложений (К2) | Мергели, известняки, реже алевролиты, песчаники, пески общая мощность достигает 350 м | 330 – 1265 (подошва комплекса) напорные | 34,1 – 45,7 | - | Хлоридные натриевые | Использу-ются как бальнеоло-гические для лечебных ванн |

Самое крупное месторождение подземных вод в Песчанокопском районе - Сандатовское, расположенное между .с.Развильное и с.Поливянка (по сведениям об эксплуатационных запасах подземных вод, прошедших государственную экспертизу, по состоянию на 01.01.2008 по его запасы составляют 43,1 тыс. м3/сут).

### 1.3.6. Гидрология.

Положение территории поселения в пределах степной части Российской равнины определяет относительно слабое развитие гидрографической сети.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Большой Егорлык (Егорлык) и рекой Большой Гок, а так же небольшими по протяженности балками и прудом Семеновский и др.

Река Большой Егорлык (Егорлык) протекает на севере Ставропольского края, западе Калмыкии и юге Ростовской области и впадает в Пролетарское водохранилище. Река Большой Егорлык является каналом для переброски речного стока из р. Кубань в Западный отсек Пролетарского водохранилища. Переброска Кубанской воды, поступающей по Невиномысскому каналу, в бассейн реки Егорлык привела к тому, что река из мелководной, пересыхающей каждый год на 3-4 месяца превратилась в многоводный поток, с изменившимся водным режимом и активным переформированием русла.

Это типично степная река с небольшим уклоном и медленным течением, текущая в направлении с юга на север. Общая длина реки 448 километров, площадь водосбора 15 000 км². Питание реки преимущественно снеговое, в верховьях также грунтовое. Средний расход воды у села Новый Егорлык составляет 38,2 м³/сек. Исток реки находятся на северо-восточном склоне горы Стрижамент, на высоте 831 метр, в 2-х километрах от станицы Новоекатериновская. Впадает Егорлык в Пролетарское водохранилище недалеко от села Новый Маныч, высота устья — 13 метров. Модуль годового стока равен  0,3л/сек с км 2 .Поверхностный и грунтовый сток зависит от состояния водосборной поверхности: земледелие, орошение, гидротехнические сооружения, транспортное строительство и другие преобразования проявляются в изменении и поверхностного и подземного стока. Неумеренная распашка также уменьшает  водорегулирующую способность водосборной площади. Весеннее половодье на реке начинается в конце февраля и заканчивается в конце мая. В таблице приводятся параметры годового и минимального стока р. Б. Егорлык.

Таблица 1.3.2 - Параметры годового стока

| Название реки | Территории поступления воды | Площадь водосбора км² | Основные параметры |  |  | Сток разной обеспеченности, %% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма стока м³/сек | Сv | Cs | 50 | 75 | 95 |
| р.Б.Егорлык | Ставропольский край | 15000 | 4,95 | 0,83 | 1,66 | 2,70 | 1,40 | 0,40 |

Река Большой Гок, протекающая в восточной части поселения относится к Донскому бассейновому округу, водозборная площадь - 491 км², длина реки 62 км и впадает в реку Большой Егорлык (Егорлык) в 140 км от устья.

К опасным процессам в бассейне рек относится водная (линейная эрозия и плоскостной смыв) и овражная эрозия.  Отмечаются проявления процессов боковой эрозии в излучинах р. Егорлык.

### 1.3.7. Почвы.

Территория в соответствие с системой природно-сельскохозяйственного районирования земельного фонда Ростовской области расположена в умеренном природно-сельскохозяйственном поясе в степной зоне южных (предкавказских) чернозёмов. Основной фон составляют западно-предкавказские карбонатные тяжелосуглинистые черноземы на лёссовидных породах. На понижениях они уступают место слабокарбонатным разностям тех же черноземов, а на склонах к степным рекам - маломощным разностям (A + B = 110 см). Почвенный покров по территории поселения представлен, в основном, предкавказскими черноземами. На днищах балок залегают намытые почвы. Склоны балок, как правило, характерны смытыми почвами, обнажающими подпочвенный слой.

Предкавказские черноземы занимают одно из первых мест по плодородию. Это почвы разностороннего использования. На них можно возделывать широкий ассортимент сельскохозяйственных культур яровая и озимая пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха, горох, подсолнечник, бахчевые и овощные культуры, свеклу, виноград, плодово-ягодные культуры и многие другие. По содержанию гумуса предкавказские черноземы мощные и составляют основные почвы территории. Различаются по мощности гумусового слоя - мощные (180-80 см) среднемощные (80-40 см.). В (иллювиальном) нижнем подложном на глубине 1,5-2 м или глубже черноземы часто содержат гипс в виде мелких кристаллов, заполняющих поры породы, а иногда на этой глубине отмечается повышенное содержание легкорастворимых солей.

### 1.3.8. Растительность

Ростовская область в целом относится к Восточно-европейской (Понтической) степной провинции. Территория поселения относится к подзоне разнотравно-ковыльной степи.

Характерно большое видовое разнообразие с преобладанием травянистой растительности, которая представлена преимущественно злаками: типчаком, ковылем, тонконогом, костром, мятликом; а из разнотравья: шалфеем, кермеком, донником, лапчаткой, тысячелистником, молочаем и другими.

В настоящее время из-за высокой степени хозяйственного освоения земель первичные растительные сообщества сохраняются небольшими фрагментами на неудобных для использования территориях. Чаще встречаются антропогенные модификации естественной степной растительности – на выпасах и залежных землях.

В прибрежных зонах рек распространены околоводные, болотные или луговые биоценозы. Заливные луга нижней и средней поймы отличаются богатством и разнообразием видового состава. Для лугов высокой поймы характерно появление видов, типичных для степной растительности. Вдоль низких берегов рек встречаются участки болотной растительности, постепенно переходящей в прибрежноводную и водную.

Лесная растительность представлена в основном пойменными и байрачными лесами.  В поймах рек преобладают древовидные ивы, белый и черный тополя, образующие светлые редкостойные насаждения с подлеском из ежевики, а также груши и яблони на более сухих участках. В широколиственных лесах распространены дуб, ясень, липа, клен, вяз.

Из представителей флоры, занесенных в Красную книгу Ростовской области, на территории произрастают: гадючий лук незамеченный, шафран сетчатый, касатик ненастоящий.

Леса в степных условиях с ограниченным режимом лесопользования имеют важное экологическое значение – защита земель от ветровой и водной эрозии, смягчение воздействия сухостоев, засух и пыльных бурь на пахотные земли, сохранения мелких речек и ручьев от высыхания, использование лесных насаждений в рекреационных целях. На территории леса представлены категорией защитных лесов – противоэрозионные леса. Хроническое воздействие болезней ослабляет лесные насаждения, а в случае воздействия дополнительных факторов ослабления (засухи, насекомые) может привести к частичному усыханию древостоев. Причина поражения лесных насаждений болезнями - физиологическая неустойчивость рукотворных лесов, произрастающих в условиях аридного климата южных степей.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих земель. Под их защитой создаются условия для устойчивого земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытым полем. На 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток, в 3 раза увеличивается поглощение излишков углекислого и других газов, оптимизируются процессы почвообразования, улучшается подземный сток и чистота рек.

Эффективность защитных лесных полос значительно возрастает в комплексе с гидротехническими, агротехническими и другими приемами. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях для зерновых 18-23 %, технических 20-26 %, кормовых 29-41 %.

Среди искусственных лесонасаждений преобладают дубовые насаждения. Другими распространенными породами являются клён остролистный, ясени. Степные виды составляют ядро флоры и отличаются богатством и разнообразием видового состава, большое количество видов занесено в Красную Книгу.

Зеленые насаждения.

В настоящее время зеленый фонд Летницкого сельского поселения включает насаждения селитебной зоны (парк, озелененные территории жилой застройки, учебных, детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (посадки на территориях предприятий, санитарно-защитных зон, кладбища, полезащитных полос, насаждения вдоль дорог и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Зеленые насаждения общего пользования представлены парком площадью 4,2 га. При численности населения  3,145 тыс. человек обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 13,4 кв. м на жителя, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01-89*«Планировка и застройка городских и сельских поселений», по которым данный показатель для сельских поселений в степной зоне должен составлять 12-14 кв.м на человека.

Озеленение жилой застройки включает плодовые сады и огороды на придомовых участках, а также небольшие массивы деревьев, расположенные преимущественно в периферийных частях селитебной зоны.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Эти посадки часто носят хаотичный характер из-за использования разнопородного и разновозрастного посадочного материала.

Внеселитебные насаждения представлены плодовым садом, полезащитными лесополосами и насаждениями вдоль автодорог.

### 1.3.9. Фауна

Территория относится к Донским степям Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти Палеарктики.

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. На территории имеются  виды, занесённые в Красную Книгу.

Территориальное соседство других ландшафтных зон объясняет нахождение видов лесной зоны (сони и черного коршуна), и зоны полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, серого жаворонка).

Но в основном здесь обитают типичные представители степей:

- из млекопитающих - светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный и др.;

- из птиц – стрепет, степной лунь и жаворонок и др.;

- из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

- из насекомых – степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

- из многоножек - сколопендра кольчатая.

Фауна играет важнейшую роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании; стада диких копытных способствуют нормальному развитию степного травостоя).

К объектам особой охраны относятся представители фауны, занесенные в Красную книгу Ростовской области: сколопендра кольчатая, красотка блестящая, красотка - девушка, стрекоза перевязанная, дедка желтоногий, дозорщик император, коромысло синее, крастотел пахучий, дыбка степная, тафоксенус гигантский, пчела-плотник, сколия-гигант, сколия степная, кампсосколия шестипятнистая, полоз желтобрюхий, гадюка степная, полоз узорчатый, беркут, кречет, балобан, сапсан, филин, жаворонок белокрылый, еж ушастый, норка европейская, кавказская, хорек степной.

### 1.3.10 . Ихтиофауна

В реках поселения обитают следующие основные виды рыб: плотва, тарань, окунь, судак, сазан, карп, красноперка, карась. Водотоки не относятся к основным рыбопромысловым угодьям. Озера в рыбохозяйственном фонде не представлены.

## 1.4 Земельный фонд и категории земель.

По данным предоставленным Администрацией Летницкого сельского поселения площадь земель в границах сельского поселения на 01.01.2011 г. составила  га.

В настоящее время на территории поселения расположены предприятия, за которыми закреплены земельные участки с организацией производства.

На землях сельскохозяйственного назначения 7 расположены предприятий, имеющих в пользовании  14140 га земель,  КФХ – 4278 га.

Закрепление земель  и распределение земель по категориям представлено в таблице.

Таблица 1.4.1- Закрепление земель  и категории земель в границах сельского поселения на 01.01.2011 г.

| Категории земель | Общая площадь, тыс. га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 20111 | 100,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19277 | 95,9 |
| - сельскохозяйственные предприятия | 14140 | 70,3 |
| - КФХ | 4278 | 21,3 |
| - огороднические объединения | 9 | 0,04 |
| - граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 850 | 4,2 |
| Земли населенных пунктов | 537 | 2,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и земли иного специального назначения. | 121 | 0,6 |
| Земли водного фонда | 129 | 0,6 |
| Земли запаса | 47 | 0,2 |

Большая часть земель сельского поселения- земли сельскохозяйственного назначения (95,9 % всех земель). Земли населенных пунктов составили 537 га или 2,7 % всех земель. Земли энергетики, промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, безопасности, обороны и земли иного специального назначения  - 121 га (0,6 %).Земли водного фонда –129 га (0,6 %). Земли запаса составили – 47 га (0,2 %).

По данным земли населенных пунктов включают в себя следующие функциональные зоны:

- земли жилой застройки – 40 га (7,4 % общей площади земель населенных пунктов);

- общественно-деловая  - 3  га (0,6 %);

- общего пользования –  30 га (5,6 %);

- зона транспорта, связи и инженерных сооружений – 6 га (1,1 %);

- сельскохозяйственного использования –  447 га (83,2 %);

- под водными объектами –  11 га (2 %).

Распределение земель Летницкого сельского поселения по формам собственности представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Распределение земель по формам собственности.

| Форма собственности | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 20111 | 100,0 |
| в собственности | 2341 | 11,6 |
| аренда собствен. зем. долей | 15141 | 75,3 |
| в пользовании | 1265 | 6,3 |
| аренда земель фонда перераспределения | 129 | 0,6 |
| аренда земель СП | 870 | 4,3 |
| в пожизненно наследуемом владении | 365 | 1,8 |

Характеристика земель поселения по видам использования и категориям приводится в таблице.

Таблица 1.4.3 – Характеристика земель Летницкого сельского поселения.

| Показатель | Общая площадь, га | Сельскохозяйственные угодья, га |  |  |  | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, га | Под водой, га | Земли застройки, га | Под дорогами, га | Болота, га | Прочие земли, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пашня | многолетние насаждения | пастбища |  |  |  |  |  |  |
| Всего земель | 20111 | 18857 | 17184 | 37 | 1636 | 481 | 262 | 199 | 244 | 46 | 22 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19277 | 18403 | 16768 | 15 | 1620 | 441 | 125 | 139 | 122 | 38 | 9 |
| Земли населенных пунктов | 537 | 438 | 416 | 22 | 0 | 4 | 11 | 37 | 35 | 8 | 4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 121 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9 |
| Земли водного фонда | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Земли запаса | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |

## 1.5. Социально-экономическая оценка.

### 1.5.1. Численность населения и трудовые ресурсы.

В состав Летницкого сельского поселения входит 1 населенный пункт – с. Летник.

По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2010 г. численность населения с. Летник Летницкого сельского поселения составила 3145 чел. По сравнению с 2000 годом численность населения уменьшилась на 4 %. Динамика численности населения в течение 10 лет представлена на рис.

Рисунок 1.5.1 – Динамика численности населения 2000-2010 гг.

Как видно, численность населения возросла только в 2007 году, в остальное время численность населения снижалась. Снижение численности населения обусловлено отрицательной величиной естественного прироста. И даже положительное значение механического прироста не способствовало снижению численности населения (рис.).

Так в 2010 году коэффициент рождаемости составил 5,1 чел. на 1000 жителей, в то время как коэффициент смертности - 14,0 чел. на 1000 жителей. Естественная динамика численности населения в период с 2005-2010 гг. приведена на рис.

В период 2005-2008 гг. наметилась положительная тенденция – увеличение показателя рождаемости, но затем рождаемость снова стала падать. Это может быть обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией в стране в период 2009-2011 гг. Наибольший показатель смертности населения зафиксирован в 2008 году, в остальные годы смертность то уменьшается, то вновь растет.

Рисунок 1.5.2 - Естественная динамика населения с. Летник.

В течение рассматриваемого периода механический прирост является величиной положительной, кроме 2007 года. Механическая динамика населения с. Летник с 2005 по 2010 гг. Представлена на рис.

Рисунок 1.5.3 – Механическая динамика населения с. Летник.

На 01.01.2010 г. население младше трудоспособного возраста составляет 13,3 % от общей численности населения, в трудоспособном возрасте находится 46,9 % населения и численность пенсионеров составила 39,8 %.  В последние несколько лет наметилась негативная тенденция – снижение доли населения младше трудоспособного возраста и увеличение доли старших возрастов, что ведет к старению населения. Динамика изменения возрастной структуры населения в период 2004-2011 гг. представлена на рисунке.

Рисунок 1.5.4 – Динамика возрастной структуры населения.

Количество женщин преобладает над количеством мужчин и составляет 53 % и 47 %, соответственно.

Средний состав семьи в с. Летник выше общероссийского показателя (2,6 чел.) и составляет 3 чел.

### 1.5.2. Жилищный фонд.

Анализ жилищного фонда с. Летник произведен на основании данных, предоставленных администрацией поселения.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 75,2 тыс. м2. Обеспеченность жильем составляет 23,9 м2 на жителя. По сравнению с 2007 годом обеспеченность населения жильем увеличилась на 5,3 % как за счет снижения численности населения, так и за счет  нового строительства. В рамках пилотного проекта «Доступное и комфортное жилье» в селе было возведено 5 домов.

Таблица 1.5.1 - Характеристика жилищного фонда сельского поселения.

| Наименование показателей | Единица измерений | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 75,1 |
| Площадь жилых помещений в многоквартирных домах | тыс. м2/% | 0,3/0,3 |
| Площадь жилых помещений в индивидуально-определенных зданиях | м2/% | 74,9/99,7 |
| Общее количество квартир в многоквартирных домах | ед. | 4 |
| Распределение жилищного фонда по формам собственности |  |  |
| -муниципальный | м2/ % | 0,3/0,3 |
| -государственный | м2/ % | 0/0 |
| -частный | м2/ % | 74,9/99,7 |
| В том числе: |  |  |
| -в собственности юридических лиц | м2/ % | 0/0 |
| - в частной собственности граждан | м2/ % | 74,9 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного: |  |  |
| -водоснабжением | % | 100 |
| - водоотведением | % | 39 |
| - отоплением | % | - |
| - газоснабжением | % | 90 |
| - горячим водоснабжением | % | 0 |
| Площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м2/ домов | 0 |
| Площадь аварийного жилищного фонда | м2 | 0 |

Основная часть жилого фонда сельского поселения находится в частной собственности граждан – 99,7 %, муниципальный жилой фонд  составляет 0,3 % от общей площади жилого фонда поселения.

99,7 % всего жилого фонда сельского поселения  - индивидуальный жилой фонд  и 0,3 % - многоквартирные жилые дома.  Все дома одноэтажные.

Инженерное оборудование жилого фонда характеризуется средними показателями, что характерно для сельских поселений России. Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсутствует. На учете на улучшение жилищных условий состоит 4 семьи из 14 человек.

### 1.5.3 Социально-бытовое обслуживание.

Система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни в с. Летник Летницкого сельского поселения представлена следующими объектами:

Учреждения образования.

Детские дошкольные учреждения.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Колокольчик». Проектная мощность ДОУ 40 мест. В детском саду 2 группы посещают 50 детей. Таким образом, фактическая загруженность детского сада составляет 125 %. Состояние здания детского сада характеризуется 50 % износом.  Нормативная обеспеченность населения услугами дошкольного образования ниже нормативных рекомендаций.

Общеобразовательные учреждения.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Летницкая средняя общеобразовательная школа № 16» на 500 мест.  Школа работает в 1 смену, количество учащихся в 2010 году составило 250 чел., то есть наполняемость составила только 50 %. Износ здания школы невысок и составляет 25 %. Проектная мощность объекта соответствует нормативным рекомендациям.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

На территории с. Летник функционирует амбулатория на  45 посещений в смену, в здании амбулатории расположен также социально-реабилитационный центр на 25 мест. Износ здания амбулатории – 32 %.

При амбулатории есть выдвижной пункт скорой помощи (санитарная машина). Помимо этого, в селе расположены 2 аптеки.

Обеспечение населения учреждениями здравоохранения ниже нормативных рекомендаций.

Учреждения культуры и искусства.

Представлены Домом Культуры на 350 мест, библиотекой с книжным фондом 10 тыс. ед. и музеем, расположенными в одном здании.

Обеспеченность населения учреждениями данного типа ниже нормативных рекомендаций. Техническое состояние зданий на уровне нормативов.

Учреждения физической культуры и спорта.

При средней школе функционирует стадион, спортивный зал (500 м2)  и спортивная площадка. Площадь плоскостных спортивных сооружений составляет 2 га. Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет 67 %.

Учреждения торговли и общественного питания.

В поселке функционирует 14 магазинов. Общая торговая площадь 844,84 м2.

Функционирует 1 закусочная на 88 мест.

Мощность объектов недостаточна.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения.

- Администрация сельского поселения;

- ФГУП «Почты России».

- Сберегательный Банк России.

Объекты культового назначения.

В с. Летник действует Церковь Серафима Саровского.

Ритуальное обслуживание.

В населенном пункте расположено кладбище площадью 11 га.

Современная обеспеченность населения определена в соответствии с  Нормативами Ростовской области. Характеристика объектов и обеспеченность населения с. Летник учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице.

Таблица 1.5.2 – Обеспеченность населения с. Летник объектами социально-бытового назначения.

| Наименование учреждения | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Существующая ёмкость | Требуется на существующее население | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | место | 36 | 40 | 113 | 35 |
| Общеобразовательное учреждение | место | 123 | 500 | 387 | 129 |
| Стационар | койка | 10,1 | 0 | 32 | 0 |
| Амбулатория | посещений в смену | 22 | 45 | 69 | 65 |
| Скорая помощь | автомоб. | 0,2 | 1 | 1 | 100 |
| Социально-реабилитационный центр | место | по заданию на проектирование | 25 | - | - |
| Аптека | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 2 | 1 | 200 |
| Дом Культуры | место | 230 | 350 | 723 | 48 |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 5 | 10,0 | 16 | 64 |
| Спортивный зал | м2 | 540 на поселение | 500,0 | 540 | 93 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 2 | 3 | 69 |
| Предприятие общественного питания | посад. место | 40 | 88 | 126 | 56 |
| Магазины всех типов | м2 торг. площади | 300 | 844,8 | 944 | 90 |
| Пожарное депо | автомоб. | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 2 | 64 |
| Кладбище | га | 0,24 | 11 | 0,8 | 1457 |

## 1.6. Экономическая база и занятость населения.

Основным направлением хозяйственной деятельности в настоящее время  является сельское хозяйство с развитием растениеводства и животноводства. В с. Летник функционирует три категории хозяйств:

I категория – сельскохозяйственные предприятия – ООО «Развильненское» и ООО «Прогресс Агро», основное направление деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции;

II категория - крестьянско–фермерские хозяйства в количестве 24 единицы;

III категория – личные подсобные хозяйства (1298 ед.).

Крупным предприятием является ООО "Прогресс-Агро", занимающееся растениеводством и животноводством. В сфере растениеводства предприятие занимается  посевами озимых, подсолнечника, яровых, сахарной свеклы, кукурузы и незначительно - сои. Наибольший удельный вес в структуре посевов предприятия занимают озимые зерновые. Также  ООО "Прогресс-Агро" занимается животноводством, у предприятия имеются коровники, кормоцехи, молзавод, инкубатор, вспомогательные постройки - ветсанпропускники, ветлаборатория, гараж, навесы для хранения техники, подъездные пути.

В селе расположено крупное крестьянско-фермерское хозяйство «Славутич», в собственности которого находится и работает маслоцех.

Поголовье скота в хозяйствах поселения:  КРС-350, свиньи-1830, овцы-270, лошади-5.

Численность занятого населения в с. Летник составляет в настоящее время 610 человек. Основная масса населения в занята в сельском хозяйстве  - 57,4 % занятого населения; 4,9 % населения занято в строительстве, остальное население занято в сфере услуг. Распределение занятых по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 - Распределение занятых по видам экономической деятельности, чел.

| Показатель | Численность занятых, чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 810 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 465 | 57,4 |
| - строительство | 40 | 4,9 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 21 | 2,6 |
| - финансовая деятельность | 2 | 0,2 |
| - образование | 62 | 7,7 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 215 | 26,5 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 | 0,6 |

## 1.7. Сложившаяся градостроительная ситуация.

### 1.7.1. Планировочная структура сельского поселения.

Муниципальное образование «Летницкое сельское поселение» расположено на территории Песчанокопского района Ростовской области и граничит на севере с Рассыпненским сельским поселением, на северо-востоке – с Жуковским сельским поселением, на юге и востоке – со Ставропольским краем, на западе – с Краснодарским краем.

Рельеф территории равнинный, с небольшими пологими возвышенностями и балками. По территории сельского поселения  протекают река Большой Егорлык и река Большой Гок. Пруд протяженностью около 900 метров расположен в Грибановской балке, на северо-западе. Пруд, протяженностью около 3 км в Семеновской балке, расположен в юго-восточной части сельского поселения.

Планировочную структуру территории Летницкого сельского поселения составляют выразительные элементы природного ландшафта и автомобильная дорога регионального, а в перспективе - федерального значения Р61-1, проходящая через территорию сельского поселения.  Единственный населенный пункт в сельском поселении -село Летник - расположен на берегу реки Большой Егорлык.

Через село проходит автомобильная дорога межмуниципального значения, связывающая села Летник и Жуковское с автомобильной дорогой Р61-1.

Значительную часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного значения, структурированные лесозащитными полосами и полевыми дорогами.

### 1.7.2 Планировочная структура населенного пункта.

Село Летник

Село Летник сформировано по двум взаимноперпендикулярным направлениям:  север-юг и запад-восток. Линейная структура планировки села оттеняется плавными очертаниями берегов и балок.

Местоположение центра села определилось пересечением двух улиц: автомобильной дороги межмуниципального значения и ул. Ленина. В центре села размещается здание администрации, сельский Дом Культуры, центральный сквер, почта, школа и другие объекты обслуживания населения.

Жилая застройка сформирована в основном по улицам. Жилые дома одно-, двухквартирные с участками, огородами и объектами личного подсобного хозяйства.

Производственные объекты размещаются в основном за пределами населенного пункта. В центре села производственная площадка с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.

## 1.8. Состояние транспортной инфраструктуры.

Административный центр – с. Летник, расположен в 29 км от районного  центра с. Песчанокопское.

Современное транспортное обслуживание Летницкого сельского поселения осуществляется только автомобильным транспортом.

Внешние автодороги и транспорт

Сложившаяся сеть автомобильных коммуникаций представлена дорогами регионального или межмуниципального значения.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- 1Р 269 «Ростов-на-Дону – Ставрополь» (протяженность по поселению – 14,2 км, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м, техническая категория – III). Дорога обеспечивает внешние связи Ростовской области с соседним субъектом федерации – Ставропольским краем;

- ММ 61-255 «1Р 269 – Жуковское» (7,6 км, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м, техническая категория – IV). Дорога соединяет улично-дорожную сеть села Летник с основной внешней автодорогой, а также пропускает транзитные потоки близлежащих поселений Песчанокопского района;

Помимо перечисленных автомобильных дорог на территории поселения имеются полевые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 21,8 км, плотность которых равна 108 км/1000 км2.

От административного центра района к с. Летник ежедневно ходит автобус.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями – 200 ед./тыс. жит., общее количество легковых автомобилей – около 400 ед.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит на придомовых участках.

Крупные автотранспортные предприятия отсутствуют.

Улично-дорожная сеть села Летник

Улично-дорожная сеть населенного пункта представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами в жилой застройке и проездами.

Суммарная протяженность улиц, дорог и проездов с. Летник составляет 46,1 км (в том числе 4,7 км с асфальтобетонным покрытием).

Улицы и дороги подлежат капитальному ремонту и устройству твердого покрытия, наличие грунтового покрытия делает их труднопроезжаемыми, особенно в осенне-весенний период.

Выводы:

- Поселение обслуживается только автомобильным транспортом. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 108  км/1000 км²;

- Транспортно-географическое расположение Летницкого поселения удовлетворительное. Близость автодороги регионального или межмуниципального значения должно обеспечить поселение высоким транспортным потенциалом по размещению близ нее объектов транспортной инфраструктуры.

- Село Летник обслуживается автобусным маршрутом, связывающим поселение с районным центром.

## 1.9. Состояние инженерной инфраструктуры.

### 1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Водоснабжение Летницкого сельского поселения осуществляется из подземных источников. Каждое водозаборное сооружение представляет собой артезианскую скважину, оборудованную погружным насосом. Схема водоснабжения следующая: вода из артезианской скважины подается без очистки в водонапорную башню, откуда поступает в распределительные сети поселка.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения являются десять артезианских скважин. Также имеются 2 буровые разведочные скважины.

По данным Администрации все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Контроль за качеством питьевой воды осуществляет филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Зерноградском, Егорлыкском районах».

По результатам лабораторных исследований качества воды скважин на территории поселения пробы питьевой воды не всегда соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение.

На территории Летницкого сельского поселения система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Водоотведение в основном обеспечивается в местные водонепроницаемые выгребы.

### 1.9.2. Теплоснабжение.

В настоящее время обеспечение тепловой энергией частного сектора малоэтажной застройки Летницкого сельского поселения децентрализованное, осуществляется от местных теплогенераторов тепла – отопительных печей и на перспективу подлежит полной газификации.

### 1.9.3. Газоснабжение.

Газоснабжение Летницкого сельского поселения осуществляется от ГРС «Летник» по отводам от магистральных газопроводов высокого давления «Новопсков-Аксай-Моздок (север)», «Северный Кавказ – Центр (север)» и межпоселковых сетей.

### 1.9.4. Электроснабжение.

Электроснабжение  Летницкого сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы через подстанции 220/110/35/10 кВ и далее через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

## 1.10. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды.

Для соблюдения основных экологических принципов прописанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) в процессе разработки и дальнейшего использования документа территориального планирования Летницкого сельского поселения, в составе генплана проводится оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, а именно

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

### 1.10.1. Атмосферный воздух

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Зерноградском, Егорлыкском районах лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории Песчанокопского района не проводились.

В целом по Ростовской области по результатам гигиенического анализа атмосферного воздуха, выполненного в 2010 году силами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», выявлена тенденция, в сельских поселениях области удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающий гигиеническим нормативам, несколько увеличился и составил 1,45 % против 1,2 % в 2009г. (использованы  данные Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (письмо 01/2496 от 22.04.2011г.)

В поселении негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от стационарных источников - предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ, 24 хозяйства), котельных и передвижных источников выбросов.

Основными стационарными источниками загрязнения в поселении являются ООО «Прогресс-Агро», ООО «Развиленское», КФХ «Славутич»,котельные, индивидуальное печное отопление.

Статистическая отчетность по форме 2ТП-воздух не предоставляется. Проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для предприятий не разработаны.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна района вносят передвижные источники (автотранспорт и др.) - более 90 %.

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселениях оказывают значительное влияние неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Санитарное состояние воздушного бассейна можно считать благополучным, за исключением территорий промышленных площадок предприятий и территорий вблизи автодорог.

Основные проблемы:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий (производственный контроль);

- отсутствие природоохранной документации и статистической отчетности;

-использование твердого топлива (уголь) при отоплении индивидуальной жилой застройки.

### 1.10.2. Качество питьевой воды.

Одним из важных факторов охраны здоровья населения является доброкачественная питьевая вода. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения являются 10 артезианских скважин. Также имеются 2 буровые разведочные скважины.

По данным Администрации все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Контроль за качеством питьевой воды осуществляет филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Зерноградском, Егорлыкском районах».

Лабораторный контроль качества воды источников водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  водоснабжения».

Население поселения получает воду из подземных водоисточников, глубина залегания питьевой воды 180-280 м, используются защищенные межпластовые воды. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением – 100 %, нецентрализованное водоснабжение отсутствует.

По результатам лабораторных исследований качества воды скважин на территории поселения пробы питьевой воды не всегда соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Несмотря на проводимые мероприятия, продолжают сохраняться проблемы в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой, основными из которых являются:

- Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводов у источников водоснабжения отмечается отсутствие зон санитарной охраны, нарушения в них или неправильная их организация

- Вторичное загрязнение питьевой воды в системах ее транспортировки.

- Отсутствие производственной лаборатории контроля качества питьевой воды.

- Низкая материально-техническая обеспеченность предприятий, эксплуатирующих водопроводы сельских поселений.

### 1.10.3 Качество поверхностных водных объектов.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности.

В районе осуществляется государственный надзор за качеством воды водных объектов в зонах рекреаций в соответствии с годовыми планами работ. Лабораторный контроль качества воды поверхностных водных объектов осуществляется по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

По химическим показателям загрязнения поверхностных водных объектов не выявлялось в течение ряда лет. Причинами загрязнения поверхностных вод является сброс ливневых, талых вод и т.д., фактов загрязнения водоемов стоками.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (письмо 01/2496 от 22.04.2011 г.) вода в р. Егорлык по своему качеству относится к сульфатному классу, группе натрия. Температура воды в момент отбора колебалась в интервале 11,1 - 27,1°С. Показатель среды - рН фиксировался в пределах - 7,99 - 8,32. Процент насыщения растворенного в воде кислорода, составил 83 %. Средняя величина БПК5. - 1,8 ПДК, ХПК - 2,2 ПДК, взвешенных веществ - 173 мг/дм3, минерализации -1,7 ПДК, сульфатов - 7,8 ПДК, соединений магния - 2,1 ПДК, железа общего - 3,5 ПДК, соединений меди - 0,6 ПДК, фенольных соединений - 3,2 ПДК, нефтепродуктов — 1,4 ПДК. По прозрачности, цветности, кальцию, натрия + калия, хлоридам, азоту нитратному, азоту аммиака, кремнию, жесткости, фосфору минеральному и общему, АСПАВ, цинку, ртути, хлорорганическим пестицидам (п,п - ДДТ, п,п - ДЦЭ, гамма - ГХЦГ, альфа - ГХЦГ) и фосфорорганическим пестицидам средние величины не превышали фоновые концентрации. Критическим показателем являются сульфаты. В целом, по всем показателям вода в р. Егорлык относится к 4 «А» классу и оценивается как «грязная». По загрязнению р. Большой Гок данные не предоставлены, но по косвенным признакам, а именно по сбросу загрязненных стоков можно сделать вывод о достаточной степени загрязнения этого водотока.

### 1.10.4. Состояние почвенного покрова.

Систематические исследования санитарного состояния почв в настоящее время не проводятся. Почва отражает кумулятивный эффект многолетнего антропогенного воздействия на территорию.

Химическое загрязнение почв происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт, промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Непосредственное загрязнение почв, вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, складах ГСМ, автостоянках и других объектах автосервиса.

Почвы подвержены не только химическому загрязнению, но и воздействию негативных процессов природного и антропогенного происхождения:

- ветровая и водная эрозия;

- дегумификация;

- переувлажнение и засоление;

- оврагообразование.

Ветровая и водная эрозия. Эрозия является самым распространенным и наиболее разрушительным негативным процессом. На проектируемой территории преобладает ветровая эрозия, обусловленная засушливым климатом. Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий, увеличение удельного веса пропашных культур.

Дегумификация. Деградация почвенного покрова в последние годы усиливается. Содержание гумуса в почвах Ростовской области с 1980 года уменьшилось в среднем на 20 % (с 4,1 до 3,3 %).Недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение структуры посевных площадей и противоэрозионной агротехники приводят к дегумификации земель, увеличению щелочности и карбонатности почв.

В современных условиях дефицита удобрений, малых площадей посева многолетних трав (обогатителей почв гумусом), увеличения эродированности земель процессы дегумификации почв продолжают усиливаться. Большие потери гумуса зафиксированы на орошаемых землях Песчанокопского района.

Переувлажнение и засоление. В Ростовской области орошение сопровождается переувлажнением и засолением почв на больших площадях.

Оврагообразование. Овражная сеть наиболее развита вдоль берегов рек Большой Гок и Егорлык. Большинство оврагов растет со скоростью 1,5 м в год, чему способствует эрозия лессовидных суглинков. Эти овраги имеют вид глубоких каньонов. Ниже, в подстилающих суглинках, они превращаются в крутосклонные остродонные балки.

По данным «Доклад о санитарно-эпидимеологическом состоянии в Песчанкопском районе за 2010 год» ТО ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Зерноградском, Егорлыкском районах исследованные санитарно- химические (пестициды, токсичные элементы), микробиологические, паразитологические показатели почв остаются удовлетворительными в соответствии с требованиями в течение ряда лет. Число исследованных проб почв по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям в динамике за 5 лет с 2006 по 2010 годы не выявили отклонений по санитарным нормам и гигиеническим нормативам.

### 1.10.5. Радиационная обстановка

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, особенность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения - техногенные и природные.

По данным радиационно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (≈85 %) и медицинское облучение (≈16 %). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников ионизирующего излучения и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1 %.

Уровень гамма-фона на территории Ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-0,14 мкЗв/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и его филиалы осуществляют ежедневный мониторинг за уровнем естественного гамма-фона на всей территории области, для этого оборудованы автоматизированные рабочие места и разработано программное обеспечение.

Мониторинг за уровнем естественного гамма фона проводится на территории района ежедневно. Измеренные показатели мощности эквивалентной дозы (МЭКД) гамма-излучения на территории отделения в Песчанокопском районе филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Сальске» остаются стабильными (0,12-0,13 мкЗв/час), что соответствует многолетней динамике наблюдений.

На территории района почва на содержание радионуклидов не исследовались.

По данным доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Песчанокопском районе в 2010», выполненном Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах в 2010 году проводились исследования 5 проб питьевой воды на суммарную альфа и бета-активность, из них с превышений контрольного уровня по суммарной активности не обнаружено, и 1 проба на содержание природных радионуклеидов (превышений так же не выявлено).

Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения по показателям радиационной безопасности (суммарная альфа (Аα)- и бета (Аβ - активности) отвечает требованиям НРБ-99 и не требует проведения первоочередных мероприятий по снижению радиоактивности.

### 1.10.6. Шумовое загрязнение

Допустимые уровни шума для различных типов территорий определены в нормативных документах (СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", "Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума"(ЦНИИП градостроительства, 1984 г.), СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Нормы допустимого максимального уровня звука для территорий непосредственно прилегающих к жилым зданиям составляют 70 и 60 дБа для дневного и ночного времени соответственно.

Источником акустического дискомфорта на территории поселения является только автомобильный транспорт. По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Р 61-1 (Ростов-на-Дону – г. Ставрополь), находящаяся в удалении от  с. Летник. Через населенный пункт Летник, проходит автомобильная дорога межмуниципального значения IV категории (ММ 61-255 с.Жуковское-с. Летник) с незначительной интенсивностью движения, но пересекая территорию населенного пункта создает кратковременный акустический дискомфорт для жилых зданий, расположенных в непосредственной близости от автодороги. Низкая интенсивность движения позволяет сделать вывод на основе аналогичных расчетов, что нормативных превышений по шуму не намечается и уровень шума на территории села, через которые проходит эта автодорога, не превысит предельно допустимой величины 70 дбА .

### 1.10.7. Электромагнитная обстановка

В последние годы развиваются системы коммуникаций, являющиеся источниками электромагнитного излучения. Наиболее значимыми источниками излучений являются радио-, телевизионные станции, а также базовые станции сотовой радиотелевизионной связи. Локальными источниками электромагнитного излучения являются передающие  радиотехнические объекты (ПРТО). Управлением «Роспотребнадзора» по Ростовской области ведётся планомерная работа по оценке объектов радио- и телепередающих систем, объектов сотовой телефонной связи. Все проекты размещения и функционирования радиотехнический объектов проходят экспертизу, на базовые станции сотовой связи утверждаются санитарные паспорта.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач (ВЛ). Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3.(новая редакция) установление СЗЗ от линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

## 1.11 Зоны с особыми условиями использования территории.

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов и др.;

- охранные зоны объектов культурного наследия.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области (письмо № 01/2496 от 22.04.2011 г.) на территории Песчанокопского района, особо охраняемые природные территории отсутствуют и в ближайшие годы их создание не планируется.

### 1.11.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области представлены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1 - Размеры водоохранных зон водных объектов

| Название | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы. м |
| --- | --- | --- |
| Река Большой Гок | 200 | 30-50 |
| Река Егорлык | 200 | 30-50 |

Водоохранная зона от небольших по протяженности балок (менее 10 км) составляет 50 м. Водоохранная зона прудов – 50 м.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 1.11.2

Таблица 1.11.2 - Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос (Водный кодекс РФ № 74-ФЗот 03.06.2006 г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. - Проведение рубок главного пользования |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Проведение рубок главного пользования | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### 1.11.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Летницкого сельского поселения составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м.

По данным Схемы территориального планирования Ростовской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2006г.) на территории всего Песчанокопского района Ростовской области основные водоносные горизонты относятся к надежно защищенным.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). Летницкое сельское поселение находится в IIIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды относятся к надежно защищенным, исходя из этого Тм=100.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице 1.11.3.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Таблица 1.11.3 - Регламенты использования территории зон  санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод |

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и т.д.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и  воздушного  пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии (в метрах):

- для ВЛ напряжением до 1 кВ– 2

- для ВЛ 1 - 20 кВ – 10

- для ВЛ 35 кВ – 15

- для ВЛ 110 кВ – 20

- для ВЛ 150, 220 кВ – 25

- для ВЛ 330, 500, 400 кВ – 30

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Согласно «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением правительства РФ от 09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м (3м), охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ этих станций на 200 м во все стороны.

Территориальные разрывы от автодорог.

Автодороги I- III категорий - 100 м  до жилой застройки и 50 м до садовых участков.

Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м.

Размеры установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п. 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

В соответствии с ФЗ № 257-ФЗ от 8.11.2007(ст.26) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

-для автомобильных дорог I-II категории устанавливается придорожная полоса 75м;

-для автомобильных дорог III-IV категории -50 м;

-для автомобильных дорог V категории-25 м.

Расстояния (разрывы) от магистрального газопровода «Северный Кавказ - Центр» и «Новопсков- Аксай - Моздок» (диаметр трубы 1220 мм) принимаются в соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», п. 3.16 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приложение 1 (рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов). Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов. При диаметре трубы более 1200 территориальный разрыв должен составлять 350 м в обе стороны.

### 1.11.3. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов 1-3 класса опасности является обязательной  (п.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Размеры санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складских объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры  района приведены на схеме «Схема результатов анализа комплексной оценки территории и развития объектов капитального строительства».

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 1.11.4.

Таблица–1.11.4  Режим использования санитарно-защитной зоны.

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складских объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры  района приведены на схеме «Схема результатов анализа комплексной оценки территории и развития объектов капитального строительства».

Размер санитарно-защитной зоны от свалки ТБО – 1000 м, размер санитарно-защитной зоны от кладбища (сельского) – 50 метров (устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для вновь проектируемых воздушных линий электропередач (ВЛ) допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов допускается принимать в размере 20 м – 330 кВ и 30 м – 500 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений (п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция).

### 1.11.4. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Летницкого сельского поселения объектами культурного наследия.

На территории Летницкого сельского поселения расположены объекты археологического наследия (таблица 1.11.5):

Таблица 1.11.5 – Перечень объектов археологического наследия Летницкого сельского поселения

| № п/п | №№ по постанов-лению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Курганная группа "Летник I" (2 кургана) | 1,0 км к юго-востоку от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | 26 | Курганная группа "Летник II" (3 кургана) | На территории с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | 27 | Курганная группа "Летник III" (2 кургана) | 1,2 км к западу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | 28 | Курган "Летник IV" | юго-западная окраина с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | 29 | Курган "Летник V" | 10,0 км к северо-западу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | 30 | Курган "Летник VI" | 1,0 км к северу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | 31 | Курган "Летник VII" | 1,5 км к северу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | 32 | Курган "Летник VIII" | 7,0 км к юго-востоку от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9 | 33 | Курган "Летник IX" | 4,0 км к югу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10 | 34 | Курган "Летник Х" | 6,0 км к юго-западу от с. Летника | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 11 | 57 | Поселение «Летник I» (Эпоха бронзы, средневековье) | Северо-восточная окраина н.п. Летник | Постановление Главы Администрации области от 21.03.2000 №96 |
| 12 | - | Курганный могильник «Летник XI» | Расположен на приусадебном участке частного домовладения № 38 по улице Ломоносова, в 47 м. к юго-востоку от трансформаторной будки, в 25 м к северу от угла дома № 38 по ул. Ломоносова, вплотную примыкает к грунтовой дороге | Выявлен |

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004  г. № 178- 3С  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения и уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных и строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется  проектом зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04. 2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объекта культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Летницкого сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Летницкого сельского поселения, следует разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия следует внести изменения в генеральный план Летницкого сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

## 1.12. Санитарная очистка.

Согласно Федеральному закону N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (п. 2, ст. 44), при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

По данным Администрации Летницкого сельского поселения на территории поселения сбором и вывозом ТБО занимается МУП Летницкого сельского поселения. Из спецтехники, используемой для санитарной очистки территории, имеется экскаватор-бульдозер, и трактор МТЗ-82 с навеской КУН.

Мусор собирается и вывозится один раз в неделю, количество мусора в среднем 0,2 м/куб. на человека. Данные по объёмам образования ТБО за 2009 и 2010 годы (от населения, от предприятий) не предоставлены.

Используется бесконтейнерный сбор отходов. На территории поселения имеется 1 земельный участок, отведенный под свалку для размещения бытовых отходов (отходы поступают с территории с. Летник). Местоположение свалки показно на чертежах «План современного использования территории», М 1:5000 и «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения», М 1:25000.

На территории поселения расположен объект захоронения биологических отходов – 1 яма Беккари (письмо Администрации Песчанокопского района № 72 от 27.05.2011 г.), принадлежащая ООО «Прогресс-Агро». Состояние биотермической ямы, соответствует ветеринарно-санитарным правилам. Сибироязвенных захоронений не выявлено.

Периодически производится уборка несанкционированных свалок, применяются меры административного воздействия к нарушителям.

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Зерноградском, Егорлыкском районах (письмо № 20-70/2019 от 05.2011г.) с целью повышения эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления проводится работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведение социально-гигиенического мониторинга.

С учетом численности населения на перспективу, количество ТБО, образующиеся от Летницкого сельского поселения составят 1,408 тыс. тонн/год.

# 2. Проектные решения.

## 2.1. Социально-экономическое развитие.

### 2.1.1. Численность населения и трудовые ресурсы.

В течение последних нескольких лет демографические процессы в Летницком сельском поселении носили регрессивный характер, демонстрируя снижение численности населения. По сравнению с 2000 годом численность населения к 2010 году снизилась на 4 %. Снижение численности населения обусловлено отрицательными значениями естественного и механического приростов. Для преломления сложившихся негативных тенденций в Ростовской области утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 16 декабря 2009 г. N 672 «Концепция демографической политики Ростовской области на период до 2025 года». Согласно данной Концепции главными целями демографической политики Ростовской области на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2016 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2016 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет. Достижение целей демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с данным документом, численность населения в области к 2016 году снизится на 4,4 % по сравнению с 2008 годом и, затем, будет постепенно повышаться. К 2025 году предполагается увеличение населения области на 2,7 % по сравнению с 2015 годом.

Помимо этого, Схемой территориального планирования Ростовской области, разработанной ФГУП РосНИПИУрбанистики, определено 2 варианта прогнозной численности населения:

1 . Негативный вариант.

Численность населения в период I очереди уменьшится на 2 % , а в дальнейшем - на 6 %. Величина естественной убыли сократится в 1,5 раза в основном за счет роста рождаемости. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

2. Позитивный вариант.

Численность населения  в расчетный период  увеличится на 3,9 % за счет увеличения уровня рождаемости более высокими темпами, чем при негативном варианте и снижения уровня смертности. При этом в период I  очереди произойдет небольшое снижение населения (менее, чем на 1 %).  Нулевой естественный прирост к расчетному сроку будет покрываться  за счет механического прироста населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области прогнозируется динамика численности населения с учётом данных Схемы территориального планирования. По данным указанного документа, численность населения на I очередь увеличится на 1,5 % по сравнению с уровнем 2005 года и снизится на 15,9 % к уровню 2005 года.

Учитывая все выше изложенные документы, а также современные сложившиеся тенденции изменения численности населения была рассчитана проектная численность населения.

Таблица 2.1.1.– Численность населения Летницкого сельского поселения на периоды реализации генерального плана.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | I очередь реализации (2015 г.), чел. | Расчетный срок (2025 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник | 3145 | 3047 | 3132 |

На период расчетного срока планируется отрицательное сальдо естественного движения постоянного населения. Стабилизацию численности населения обеспечит механический прирост. За счет механического прироста за период расчетного срока будет обеспечена стабилизация численности населения.

Механический прирост экономически активного населения будет способствовать нормализации возрастной структуры постоянного населения и приближению ее к средним показателям для сельских поселений области. Таким образом, с учетом тенденций изменения возрастной структуры населения области, отраженной в статистическом сборнике «Предположительная численность населения РФ до 2025 года» и данными «Схемы территориального планирования Ростовской области до 2025 г.», можно предполагать следующие изменения: увеличение доли лиц младше трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возраста, уменьшение  доли лиц в трудоспособном возрасте.

В таблице приводится ориентировочная возрастная структура населения  на периоды реализации генерального плана сельского поселения.

Таблица 2.1.2  - Возрастная структура населения Летницкого сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, % |  |  | I очередь (2015 г.), % |  |  | Расчетный срок (2025 г.),% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МТ | Т | СТ | МТ | Т | СТ | МТ | Т | СТ |
| с. Летник | 13,3 | 46,9 | 39,8 | 13,2 | 47,1 | 39,7 | 14,0 | 47,0 | 39,0 |

МТ – доля лиц младше трудоспособного возраста;

Т – доля лиц в трудоспособном возрасте;

СТ – доля лиц старше трудоспособном возрасте.

Следует заметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении показателей естественного и механического приростов (убыли) или их существенных колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения и возрастная структура могут отличаться от расчетных.

## 2.1.2. Жилищный фонд.

Одной из приоритетных целей перспективного развития Летницкого сельского поселения должно стать обеспечение потребности населения в жилье. На периоды реализации генерального плана для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда;

- создать необходимые условия для переселения населения из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повысить уровень комфортности проживания населения;

- увеличить темпы строительства жилья.

Расчет жилищного фонда на периоды реализации генерального плана производился исходя из перспективной численности населения и нормы обеспеченности жилищным фондом на человека.

В настоящее время обеспеченность населения жилищным фондом выше среднеобластных показателей. Нормативы градостроительного проектирования Ростовской области определяют минимальную обеспеченность жилищным фондом в размере 22,7 м2/чел. и 29,2 м2/чел. на I очередь и расчетный срок, соответственно. В Летницком сельском поселении данный показатель составляет в настоящее время 23,9 м2/чел.

Исходя из проектной численности населения и нормативного показателя обеспеченности населения жильем, площадь жилищного фонда поселения к расчетному сроку реализации генерального плана достигнет 91,5 тыс. м2.

В период I очереди реализации, по данным администрации, в рамках пилотного проекта «Доступное и комфортное жилье» в ближайшие годы запланировано возведение 10 домов, в том числе и  для  обеспечения жильём население, состоящее на учете на улучшение жилищных условий – 4 семьи. Жилищный фонд рассчитан, исходя из обеспеченности 22,7 м2/чел. (согласно Нормативам градостроительного проектирования Ростовской области).

Следовательно, жилищный фонд на I очередь реализации составит 75,74 тыс. м2, обеспеченность населения жильём – 24,9 м2/чел.

Движение жилищного фонда в 2011-2025 гг. представлено в таблице.

Таблица 2.1.3 – Движение жилищного фонда.

| Наимено-вание населен-ного пункта | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новое строительство 2010-2015 гг., тыс. м2 | Итого жилищный фонд к 2015 г., тыс. м2 | Новое строи-тель-ство 2011-2025 гг., тыс. м2 | Итого жилищ-ный фонд к 2025 г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Летник | 75,1 | 0,64 | 75,74 | 15,76 | 91,5 |

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области в жилой зоне сельских населенных пунктов преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного типа (односемейные и двухсемейные сблокированные). Исходя из этого, проектом предусматривается новая застройка жилыми домами усадебного типа с участками по 0,15 га.

### 2.1.3. Социально-культурная сфера.

Село Летницкое является административным центром поселения.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить жителей поселения всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах в соответствии с радиусами доступности и с необходимым ассортиментом услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы обслуживания населения. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом населённом пункте, принята периодичность посещения различных учреждений. Выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает  в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад-ясли, досуговое учреждение, ФАП, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них;

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Данные учреждения размещаются в административном центре района центре – с. Песчанокопское.

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположенные в административном центре района – с. Песчанокопское, близлежащем городе - Сальск, а также в областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

Таким образом, на территории с. Летник будут расположены учреждения повседневного пользования.

Таблица 2.1.4 - Состав основных учреждений и предприятий социально-культурной сферы по уровням и центрам обслуживания на территории поселения.

| Группы учреждений обслуживания | Повседневное пользование (с. Летник) | Периодическое пользование (центр района – с. Песчанокопское) |
| --- | --- | --- |
| Администрати-вно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | Административно-хозяйственная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ |
| Учреждения образования | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и т.д. |
| Учреждения здравоохране- ния и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптека | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека |
| Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей, учреждения клубного типа |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными | Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные школы |
| Торговля и общественное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных, химчисток, пождепо | Предприятия бытового обслуживания, прачечные - химчистки самообслуживания |

Расчет необходимых объемов строительства объектов социально-культурной сферы произведен на основании Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области приводится в таблице.

Таблица 2.1.5 – Расчет предприятий и учреждений социально-культурной сферы с. Летник на расчетный срок.

| Наименование учреждения | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Проектная мощность существующих объектов | Требуется на население | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 36 | 40 | 113 | 73 |
| Общеобразовательные школы | мест | 123 | 500 | 385 | 0 |
| Внешкольные учреждения | мест | 10 % школьников | н/д | 39 | - |
| Учреждения здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |  |
| Стационар | коек | 10,1 | 0 | 32 | 32 |
| Амбулатория | пос/смена | 22 | 45 | 69 | 24 |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автом. | 0,2 | 1 | 1 | 0 |
| Аптека | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 2 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы сельских поселений | мест | 190 | 350 | 545 | 195 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 10 | 16 | 6 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0,9 | 2 | 2,8 | 1 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 | 540 | 500 | 540,0 | 40 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| Магазины всех типов | м2 | 300 | 844,84 | 939,6 | 94,8 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 88 | 125 | 37 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 5 | 13 | 8 |
| Приёмный пункт прачечной, химчистки | объект | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Пожарное депо | автом. | 0,4 | 1 | 1 | 0 |
| Баня | мест | 7 | 0 | 22 | 22 |
| Кладбище | га | 0,24 | 11 | 0,8 | 0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 | 10 | 0 | 31 | 31 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

Планируемые мероприятия социально-экономического развития социальной инфраструктуры Летницкого сельского поселения.

Учреждения  образования.

К расчетному сроку реализации генерального плана необходимо довести до нормативных значений обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях. Для этого запланировано строительство детского сада на 75 мест.

Учреждения здравоохранения.

К расчетному сроку предлагается осуществить реконструкцию здания амбулатории с увеличением проектной мощности до 69 посещений в смену.

Учреждения культуры и искусства.

Генеральным планом не планируется строительство учреждений культуры и искусства на территории поселения. К расчетному сроку реализации необходимо провести реконструкцию Дома Культуры с увеличением мощности до 545 мест, в библиотеке – увеличить книжный фонд на 6 тыс. ед. хранения.

Учреждения физической культуры и спорта.

Для развития инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом генеральным планом предлагается строительство спортивного зала площадью 540 м2 и размещение спортивных площадок общей площадью 1 га.

Учреждения торговли и общественного питания.

В с. Летник наблюдается недостаток торговых площадей, учреждения общественного питания отсутствуют.

Генеральным планом предлагается размещение в с. Летник магазинов торговой площадью 94,8 м2 и кафе на 40 посадочных мест.

Учреждения бытового и коммунального обслуживания.

В с. Летник предполагается строительство следующих объектов:

- комплекса бытового обслуживания, который будет включать приёмные пункты прачечных, химчисток и другие предприятия бытового обслуживания;

- баня.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Необходима организация опорного пункта правопорядка.

Ритуальное обслуживание.

В настоящее время на территории населения расположено кладбище. Проектом не запланировано размещение новых кладбищ.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области, а также экономической целесообразностью строительства различных объектов обслуживания, планируемые мероприятия по развитию сети социального обслуживания Жуковского сельского поселения приводятся в таблице.

Таблица 2.1.6 – Планируемые мероприятия по развитию сети культурно-бытового обслуживания Летницкого сельского поселения.

| Наименование объекта обслуживания | Единица измерения | Емкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |  |
| Учреждения обслуживания нового строительства |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | - |  | 75 |
| Магазины | м2 торг. площади | - |  | 68,9 |
| Предприятие общественного питания | мест | 32 |  | 63 |
| Спортивный зал | м2 | - |  | 540 |
| Спортивная площадка | га | - |  | 1,0 |
| Комплекс бытового обслуживания | объект | - |  | 1 |
| Баня | помыв. мест | - |  | 22 |
| Опорный пункт правопорядка | м2 | 35 |  | - |
| Реконструкция объектов |  |  |  |  |
| Амбулатория (с увеличением мощности) | посещ. в смену | - |  | 69 |
| Дом Культуры | место | - |  | 545 |

### 2.1.4. Экономическая база и занятость населения.

Песчанокопский район, в соответствии со  Схемой территориального планирования Ростовской области, входит в южную, зерно-скотоводческую зону области с развитым свиноводством.

Схемой территориального планирования  не запланировано размещение крупных промышленных объектов на территории сельского поселения, так как важно сохранить данную территорию в качестве поставщика сельскохозяйственной продукции для Ростовской области и других регионов  Российской Федерации.

В агропромышленном комплексе страны реализуется национальная программа «Развитие АПК». В соответствии с распоряжением Администрации области разработана Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2008-2012 годы. Песчанокопский район принимает участие в данной Программе.

Одним из направлений Программы является «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства». Наряду с дальнейшим развитием животноводства, предусмотрена государственная поддержка отрасли растениеводства. Кроме поддержки элитного семеноводства актуальным является поддержка увеличения производства рапса, закладки многолетних насаждений и виноградников.

Для развития животноводческой отрасли, повышения продуктивности скота субсидии буду выделяться на содержание и приобретение племенных животных скота, на компенсацию затрат по содержанию племенных животных и маточного поголовья овец.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий области:

- рост объемов производства мяса и молока в 2012 году по отношению к 2006 году на 37,7 % и 17,9 % соответственно;

- повышение доходов работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году относительно 2006 года в 3,3 раза;

- рост производительности труда занятых во всех категориях хозяйств в 2012 году по сравнению с 2007 годом на 57 %;

- снижение удельного веса убыточных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа до 8-10 % в 2012 году.

На территории Летницкого сельского поселения планируется выделение участков для реализации следующих инвестиционных проектов. Открытие новых предприятий обеспечит возможность трудоустройства населения и исправления сложившейся ситуации на рынке труда поселения.

Перечень инвестиционных площадок приводится в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7 - Перечень инвестиционных площадок.

| Местоположение | Предложения по использованию площадки | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| По ул. Маяковского в южной части села вблизи домовладения № 26, 28 | Под жилищное строительство | 3,57 |
| По ул. Кирова в западной части с. Летник вблизи домовладения № 43 | Под жилищное строительство | 1,35 |
| Между улицей Комсомольской (домовладения № 76-106) и р. Егорлык в южной части села Летник | Под жилищное строительство | 3,3 |
| По ул. Калинина в южной части с. Летник вблизи домовладений № 5-7 | Под жилищное строительство | 1,2 |
| В центре с. Летник, вблизи МУК Дома культуры | Для строительства детского сада | 0,5 |
| В центре с. Летник, парковая зона | Для строительства детского сада | 0,455 |
| Южная сторона с. Летник от ул. Ленина | Для строительства кирпичного завода | 19,89 |
| По ул. Лермонтова (домовладение № 37), в 50 м от р.Егорлык, в северной части с. Летник | Для строительства кирпичного завода | 5,0 |

Занятость.

Ориентировочная численность работников в различных сферах экономики к расчетному сроку приводится в таблице. Занятость населения рассчитана с учетом прогноза развития средних  и малых предприятий, розничной торговли и реализации инвестиционных проектов.

Таблица 2.1.8– Занятость населения.

| Показатель | Численность занятых к расчетному сроку, тыс. чел. | Доля в общей численности занятых, % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 1,02 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,5 | 49,0 |
| - промышленность | 0,04 | 3,9 |
| - строительство | 0,05 | 4,9 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,06 | 5,9 |
| - финансовая деятельность | 0,01 | 1,0 |
| - образование | 0,1 | 9,8 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,25 | 24,5 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,01 | 1,0 |

## 2.2. Территориально-планировочное решение.

### 2.2.1. Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения.

Планировочным каркасом Летницкого сельского поселения служат автомобильные дороги,  из них – основная автомобильная дорога Р61-1, в перспективе автомобильная дорога федерального значения  Москва – Ростов-на-Дону – Ставрополь – Баку. Автомобильная дорога межмуниципального значения на пересечении с рекой Егорлык - основа формирования населенного пункта.

В структуре планировки Летницкого сельского поселения выявляются природные ландшафты: реки Большой Егорлык и Большой Гок, живописные овраги в северной и южной частях сельского поселения.

Основная цель территориального развития Летницкого сельского поселения -  рациональное использование высокого потенциала природных почв, развитие эффективного сельскохозяйственного производства, рекультивация территорий с нарушенным ландшафтом и бывшей свалки, развитие населенного пункта.

В структуре Летницкого сельского поселения определяются границы села Летник с учетом резервирования территории для развития функциональных зон, отвечая потребностям населения в области жилищных условий, трудовой деятельности, отдыха, культуры, образования, здравоохранения и спорта.

### 2.2.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенного пункта.

Село Летник

Территория населенного пункта села Летник включает в себя достаточное количество земель для развития, всех функциональных зон.

Основное развитие жилых зон предполагается на юге и востоке села,  отдельные участки – в структуре сложившейся застройки.

Новые производственные площадки  размещаются у северной и южной границ села.

Подлежат реорганизации производственные зоны, имеющие негативное воздействие на жилую застройку. Развивается система зеленых насаждений общего пользования, где резервируются площадки для размещения общественного значения.

Развитие села предполагает совершенствование планировочной структуры, пешеходно-транспортной системы. Предусматривается благоустройство прибрежной зоны с учетом соблюдения режима водоохраной зоны.

Развитие общественно-делового центра, удобно расположенного на пересечении основных улиц, получает развитие за счет строительства новых объектов обслуживания населения, в том числе детского дошкольного учреждения (первая очередь строительства).  Кроме того, на расчетный срок предусматривается реконструкция сельского Дома культуры и амбулатории. Предусматривается развитие спортивных сооружений, строительство бани, строительство объектов торговли и кафе.

На территории сельского поселения определены территориальные резервы для возможного развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, для создания буферных зон между территориями сельскохозяйственных угодий, организации отдыха населения.

Преимущественным типом застройки в селе являются жилые дома усадебного типа.

Производственные площадки, находящиеся на территории сельского поселения и села Летник, реорганизуются, а на территории села предусматривается размещение кирпичного завода (две инвестиционные площадки: северная и южная).

### 2.2.3. Мероприятия по переводу земель.

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития сельского поселения в целом и входящего в его состав единственного населенного пункта – с. Летник, была выявлена целесообразность изменения границ с. Летник в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель, предположительно сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 61:30:06000011.

Изменение границ населенных пунктов за счет перевода земель

| Населенный пункт | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник | 537,0 | 771,99 | 234,99 |

Земли населенных пунктов увеличатся на 234,99 га за счет перевода земель, предположительно сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 61:30:06000011.

Распределение территории сельского поселения по категориям земель

| Категории земель | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 19277,0 | 19042,01 |
| - земли населенных пунктов | 537,0 | 771,99 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения за пределами поселений | 121,0 | 121,0 |
| - земли водного фонда | 129,0 | 129,0 |
| - земли запаса | 47,0 | 47,0 |
| Всего земель в административной границе | 20111,0 | 20111,0 |

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по сельскому поселению в части развития транспортной инфраструктуры учитывают мероприятия, предложенные в  проекте «Схема территориального планирования южного внутриобластного района Ростовской области».

Мероприятия на первую очередь

- Устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Капитальный ремонт и благоустройство остановочных пунктов.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения 1Р 269 «Ростов-на-Дону – Ставрополь» по параметрам II технической категории с дальнейшим переводом ее в федеральную собственность.

- Увеличение числа рейсов автобусов в сутки.

## 2.4. Развитие инженерной инфраструктуры.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В проекте использованы следующие материалы:

- доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Песчанокопском районе в 2010 году;

- паспорт муниципального образования «Летницкое сельское поселение» Песчанокопского муниципального района за 2008-2009 г.г;

- проектные материалы схемы территориального планирования Южного внутриобластного района Ростовской области, разрабатываемой ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».

### 2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Расчетные расходы воды питьевого качества

В прогнозе потребления воды питьевого качества учтены потребности:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- на полив территории поселения;

- на питьё и приготовление корма для сельскохозяйственных животных;

- на нужды производства;

- на неучтенные расходы.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 2.4.1) выполнен в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам градостроительного проектирования Ростовской области, в соответствии с методикой СНиП 2.04.02-84*. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

В поселении предусматривается благоустройство проектируемых жилых зданий внутренним водопроводом с ваннами и канализацией, и автономными источниками тепла.

Для существующих зданий предусматривается реконструкция, обеспечивающая ту же степень благоустройства, что и в проектируемых зданиях.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет на расчетный срок и первую очередь 160 л/с в домах с ваннами и местными водонагревателями.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 70 л/сут.

Расчет расхода воды на питьё и приготовление корма для сельскохозяйственных животных выполнен с учётом положений ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 2.4.1 - Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Населен-ный пункт | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Норма водопо-требления, л/сут | Расход воды, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. жилищ.фонд | I очередь | Расчетный срок |  | Сущ. жилищ. фонд | I очередь | Расчет-ный срок |
| с. Летник | 3,145 | 3,047 | 3,132 | 160 | 503,2 | 487,5 | 501,1 |
| Итого по жил. фонду: |  |  |  |  | 503,2 | 487,5 | 501,1 |
| Неучтенные расходы, 10%: |  |  |  |  | 50,3 | 48,8 | 50,1 |
| Поливочные нужды: | 3,145 | 3,047 | 3,132 | 70 | 220,2 | 213,3 | 219,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 773,7 | 749,6 | 770,5 |

Расход воды для содержания сельскохозяйственных животных на расчетный срок генерального плана определен, исходя из современного водопотребления, его роста (на 10 %) в связи с планируемым развитием крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и жилой застройки, на территории которой содержатся животные.

Расход воды для содержания сельскохозяйственных животных КФХ и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) представлен в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Расчётные расходы воды для сельскохозяйственных животных КФХ и ЛПХ

| Наименование | Группа сельскохозяйственных животных | Существующее количество с/х животных | Норма расхода воды на одну голову, л/сут | Расход воды на расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФХ и ЛПХ | КРС | 350 | 40 | 15,40 |
|  | свиньи | 1830 | 15 | 30,20 |
|  | овцы | 270 | 7 | 2,08 |
|  | лошади | 5 | 60 | 0,33 |
| Итого: |  |  |  | 48,00 |

Расход воды на производственные нужды существующих и проектируемых предприятий принят в размере 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения для населенных пунктов.

Расчёт общей прогнозируемой потребности поселения в воде питьевого качества на расчётный срок и на первую очередь представлен в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3- Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок и первую очередь

| Наименование потребителей | I очередь |  | Расч срок (2025г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесут. водопотребле-ние, м3/сут | Макс.водопот-ребление (при К=1,2), м3/сут | Среднесут. водопот-ребление, м3/сут | Макс. водопот-ребление (при К=1,2), м3/сут |
| с. Летник |  |  |  |  |
| Население | 487,5 | 585,0 | 501,1 | 601,3 |
| Неучтенные расходы 10 % | 48,8 | 58,5 | 50,1 | 60,1 |
| Итого: | 536,3 | 643,5 | 551,2 | 661,5 |
| Нужды промышленности | 53,6 | 64,4 | 55,1 | 66,1 |
| Полив зеленых насаждений | 213,3 | - | 219,2 | - |
| Содержание животных | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Итого по сельскому поселению: | 851,2 | 755,9 | 873,6 | 775,6 |

Расходы воды на нужды пожаротушения и расчетное количество пожаров принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и приведены в таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.4 - Расходы воды на противопожарные нужды на расчетный срок и 1 очередь

| Населенные пункты | Население, тыс. чел. расч. срок/ 1 очередь | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Летник | 3,132/3,047 | 1 | 3 | 10+5 | 162 |

Хранение противопожарного запаса предполагается в существующих водонапорных башнях.

Система и схема водоснабжения

На расчетный срок и 1 очередь схема водоснабжения сохраняется прежней от существующих артезианских скважин.

Система водоснабжения поселения принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.

В связи с ухудшением условий водоснабжения сельского поселения, в силу природных гидрогеологических условий, а так же антропотехногенного воздействия, необходимо строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС). В качестве ВОС приняты установки химической очистки воды типа “Струя” для каждой из водозаборных артезианских скважин.

Исходя из необходимости строительства ВОС, для каждой из водозаборных артезианских скважин, складывается следующая схема водоснабжения на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды: вода из скважин подается на ВОС, после очистки и обеззараживания вода направляется в водонапорные башни, откуда поступает в разводящие сети поселения.

На обеспечение населения не доброкачественной питьевой водой также влияет неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводов, их физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения.

Значительная часть скважин и водонапорных башен требует реконструкции и модернизации.

Требуется разработка проектов ЗСО первого, второго и третьего пояса источников хозяйственно питьевого водоснабжения.

Трассировка сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на  прилагаемых графических материалах показаны только головные сооружения системы.

Разводящая сеть на расчетный срок в соответствии с принимаемыми проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура бесколодезным способом (шток в ковере). На вводе в каждое здание необходимо оборудовать водомерный узел коммерческого учета.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены  пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84.

В рамках первой очереди разрабатываемого проекта предусматривается:

- разработка программы по реконструкции магистральных и разводящих водопроводных сетей с заменой труб на полиэтиленовые, введение узлов учета у потребителей;

- разработка программы по реконструкции водонапорных башен и скважин;

-обустройство всех скважин установками для  химической очистки воды типа “Струя”;

- разработка проектов зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов для источников питьевого водоснабжения;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления и оптимизация водохозяйственного баланса поселения.

В рамках расчетного срока разрабатываемого проекта предусматривается:

- строительство кольцевой разводящей сети.

Водоотведение.

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равным нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных нужд (таблица 2.4.5).

Таблица 2.4.5– Прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков

| Населен-ный пункт | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Норма водоотве-дения, л/сут | Расход воды, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. жилищ. фонд | I очередь | Расчет-ный срок |  | Сущ. жилищ. фонд | I очередь | Расчет-ный срок |
| с. Летник | 3,145 | 3,047 | 3,13 | 160 | 503,2 | 487,5 | 501,1 |
| Итого по жил. фонду: |  |  |  |  | 503,2 | 487,5 | 501,1 |
| Неучтенные расходы, 5 %: |  |  |  |  | 25,2 | 24,4 | 25,1 |
| Содержание животных: |  |  |  |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Нужды промышленности: |  |  |  |  | 50,3 | 48,8 | 50,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 626,7 | 608,7 | 624,3 |

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой решается следующим образом:

- на первую очередь отвод стоков предусмотреть от общественно-деловой и новой жилой застройки, и от инвестиционных площадок;

- на расчетный срок предусмотреть поэтапное канализование кварталов существующих селитебных зон населённого пункта, самотечными и напорными коллекторами, с отводом стоков на проектируемые очистные сооружения.

Отвод стоков от инвестиционных площадок может быть организован как параллельно, так и независимо друг от друга, со строительством канализационных насосных станций для перекачки стоков  на проектируемые очистные сооружения, расположенные в восточной части населенного пункта (см. Схему инженерной подготовки и благоустройства территории М 1:5000).

Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

Система канализации в с. Летник принята неполная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные сточные воды отводятся по самостоятельной сети.

Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещение насосных станций подкачки (КНС) определяется рельефом местности, схемой расселения и местоположением канализационных очистных сооружений (КОС).

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предлагается установить очистные сооружения заводской готовности типа «FloTenk-BioDrafts». FloTenk-BioDrafts гарантируют качество очистки сточных вод до установленных норм сброса очищенных вод в водоемы рыбоxозяйственного назначения.

Санитарно-защитная зона от КОС принимается 150 метров.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Егорлык.

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана рекомендуется:

- подготовка площадки и установка канализационных очистных сооружений;

- строительство сетей канализации от общественно-деловой и новой жилой застройки, и от инвестиционных площадок;

- применение современных водосберегающих технологий производства, введение систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создание бессточных производств.

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана рекомендуется:

- полное канализование существующей жилой застройки;

- при последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий - устройство дренажных систем с подключением к системам водоотведения.

Дождевая канализация

В проекте генерального плана предлагается концепция организации системы централизованного водоотведения поверхностного стока с территории с. Летник на очистные сооружения дождевой канализации.

Организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Обустройство населенных пунктов сетями дождевой канализации возможно только после надлежащей реконструкции дорожного полотна и проведения мероприятий по вертикальной планировке.

Схема организации отвода поверхностного стока - комбинированная - открытые железобетонные лотки и закрытая сеть дождевой канализации.

Наличие водотоков, характер рельефа, сложившийся характер организации  территории, не позволяют объединить все выпуски с подачей на единые очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

Территория населенных пунктов делится на несколько основных водосборных бассейнов со своими ОСДК. (см. Схему Инженерной подготовки и благоустройства территории). В с. Летник проектируется 6 ОСДК, расположенных вдоль реки Егорлык.

Поверхностные воды с промышленных площадок и дождевые воды с территории гаражей перед сбросом в дождевую канализацию должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях  до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед очистными сооружениями дождевой канализации  устанавливается аккумулирующая емкость, вода из которой с помощью насосов подается на очистные сооружения.

На ОСДК должно подвергаться очистке не менее 70 % годового стока.

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана рекомендуется провести комплекс мероприятий по вертикальной планировке, а рамках расчетного срока – строительство комбинированной схемы отвода поверхностного стока и площадок ОСДК, расположенных в точках занижения рельефа вблизи существующих водотоков.

### 2.4.2 Теплоснабжение.

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходнных материалов заказчика.

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 22ºС.  Продолжительность отопительного периода - 158 суток. Средняя температура отопительного периода - минус 1,1 град. С.

Проектными решениями генерального плана  Летницкого сельского поселения установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут покрываться децентрализовано, развитие централизованной системы теплоснабжения не предусматривается.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной, блокированной и смешанной застройки предлагается решить на базе  использования  автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе. Это позволит эффективно решить проблему обеспечения теплом (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла, встроенных, пристроенных, крышных). В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

К зданиям учреждений культурно-бытового обслуживания предлагается возведение отдельностоящих локальных и встроено-пристроенных индивидуальных котельных установок, оборудованных трех контурными котлами, и низкоэммисионными горелками импортного типа осуществляющих «дожег» уходящих газов.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

-  по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/ кв.м*ºС (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М., 2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Расчетный срок

Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.4.6.

Таблица 2.4.6 - Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок

| Объекты застройки | Жилой фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, тыс.чел. | Расходы тепла, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| с. Летник |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 91,5 | 3,132 | 13,725 | 1,1776 | Обеспечивают-ся теплом децентрализо-ванно, от автономных теплогенера-торов |
| Итого по поселению | 91,5 | 3,132 | 13,725 | 1,1776 |  |

Таблица 2.4.7 - Расходы тепла на нужды  учреждений обслуживания нового строительства

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, м³ | Расходы тепла, МВт/час |  |  | Итого |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания, в т.ч по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 5000 | 0,004 | 0,009 | 0,0032 | 0,0162 |  | Источником теплоснабже-ния служит индивидуаль-ная котельная установка |
| Магазины | 350 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0011 |  |  |
| Предприятие общественного питания | 1000 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0032 |  |  |
| Спортивный зал | 6800 | 0,0054 | 0,0122 | 0,0044 | 0,0221 |  |  |
| Комплекс бытового обслуживания | 960 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0031 |  |  |
| Баня | 950 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0030 |  |  |
| Амбулатория (с увеличением мощности) | 250 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0008 |  |  |
| Дом Культуры | 5800 | 0,0046 | 0,0104 | 0,0037 | 0,0188 |  |  |
| Годовые расходы тепла |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходы тепла, МВт/год |  |  |  | Итого | Источником теплоснабже-ния служит индивидуаль-ная котельная установка |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 5000 | 7,620 | 11,430 | 21,908 |  | 40,958 |  |
| Магазины | 350 | 0,533 | 0,800 | 1,533 |  | 2,867 |  |
| Предприятие общественного питания | 1000 | 1,524 | 2,286 | 4,381 |  | 8,191 |  |
| Спортивный зал | 6800 | 10,363 | 15,545 | 29,795 |  | 55,704 |  |
| Комплекс бытового обслуживания | 960 | 1,463 | 2,194 | 4,206 |  | 7,864 |  |
| Баня | 950 | 1,447 | 2,171 | 4,162 |  | 7,782 |  |
| Амбулатория (с увеличением мощности) | 250 | 0,381 | 0,571 | 1,095 |  | 2,047 |  |
| Дом Культуры | 5800 | 8,839 | 13,258 | 25,414 |  | 47,512 |  |

Таблица 2.4.8 - Годовые расходы тепла и топлива на нужды жилищно-коммунального сектора

| № | Показатель | Ед.изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |  |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт | 34,08 |
|  | То же | тыс.Гкал | 29,38 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 5,72 |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения Летницкого сельского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на расчетный срок:

- для индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем;

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием при строительстве  котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей работу в стесненных условиях.

1-я очередь строительства

Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь строительства для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.4.9.

Таблица 2.4.9 - Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь строительства

| Объекты застройки | Жилой фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, тыс.чел. | Расходы тепла, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| с. Летник |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 75,74 | 3,047 | 11,361 | 1,145 | Обеспечива-ются теплом децентрализо-ванно, от автономных теплогенера-торов |
| Итого по поселению | 75,74 | 3,047 | 11,361 | 1,145 |  |

Таблица 2.4.10 - Расходы тепла на нужды  учреждений обслуживания

нового строительства

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, м³ | Расходы тепла, МВт/час |  |  |  | Итого |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот |  | Qвент. | QГВСср |  |  |  |
| 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания, в т.ч по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 500 | 0,0004 |  | 0,0009 | 0,0003 |  | 0,0016 | Источником теплоснабже-ния служит индивидуаль-ная котельная установка |
| Опорный пункт правопорядка | 140 | 0,0001 |  | 0,0002 | 0,00009 |  | 0,0004 |  |
| Годовые расходы тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы тепла, МВт/год |  |  |  | Итого | Источником теплоснабже-ния служит индивидуаль-ная котельная установка |
|  |  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 500 |  | 0,762 | 1,143 | 2,190 |  | 4,095 |  |
| Опорный пункт правопорядка | 140 |  | 0,213 | 0,320 | 0,613 |  | 1,146 |  |

Таблица 2.4.11 - Годовые расходы тепла и топлива на нужды жилищно-коммунального сектора

| № | Показатель | Ед.изм. | 1-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |  |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт | 29,36 |
|  | То же | тыс.Гкал | 25,31 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 4,93 |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения Летницкого сельского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

-  для индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем;

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием при строительстве  котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей работу в стесненных условиях;

### 2.4.3. Газоснабжение.

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Использованы материалы схемы территориального планирования Южного внутриобластного района Ростовской области, разработанные ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования».

Газоснабжение Летницкого сельского поселения предлагается выполнить по сложившейся схеме от ГРС «Летник».

Проектом  предусматривается обеспечение граждан природным газом, строительство межпоселковых газопроводов и газорегуляторных установок для подключения существующих и новых потребителей поселения, что посодействует повышению качества жизни населения и труда. Газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

Основные направления использования природного газа  предусматриваются следующим категориям потребителей:

- индивидуальные котельные установки;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- Автономные теплогенераторы.

Предусматривается 100 %-ый охват снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Увеличивается доля использования газа в качестве единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения), для автономных теплогенераторов в районах индивидуального строительства.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке.

Для газификации площадок существующего и нового жилого фонда потребуется прокладка газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ГРП).

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться в развитие  действующей схемы: от подводящего газопровода высокого давления (до 6,0 кг/см) и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Сети газопроводов низкого давления закольцовываются в единую систему, обеспечивающую надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов. Для газопроводов приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 09Г2С по ГОСТ 8732-78, изоляция труб – битумная мастика, лента ПХВ в 3 слоя.

Проектируемый газорегуляторный пункт (ГРП), редуцирующий газ для населения,  располагается на территории населенного пункта внутри кварталов в отдельно стоящем здании, в котором устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального

сектора (ЖКС) и суммарные расходы газа по потребителям представлены в таблицах № 2.4.12 и № 2.4.14 соответственно.

Расчетный срок

Таблица 2.4.12 - Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) на расчетный срок

| Населенный пункт, местоположение | Численность населения, тыс.чел. | Расход природного газа (год), млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 3,132 | 0,939 |
| Итого по поселению: | 3,132 | 0,939 |

Таблица 2.4.13 - Суммарные расходы газа по потребителям

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |  |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,939 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 3,845 |
| 3 | Индивидуальные котельные установки | млн.м3/год | 0,027 |
|  | Итого по поселению: | млн.м3/год | 4,811 |

1-я очередь строительства

Таблица 2.4.14 - Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) на 1-ю очередь строительства

| Населенный пункт, местоположение | Численность населения, тыс.чел. | Расход природного газа (год), млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 3,047 | 0,914 |
| Итого по поселению: | 3,047 | 0,914 |

Таблица 2.4.15 - Суммарные расходы газа по потребителям

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник |  |  |  |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,914 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 3,182 |
| 3 | Индивидуальные котельные установки | млн.м3/год | 0,001 |
|  | Итого по поселению: | млн.м3/год | 4,098 |

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения  необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство газопроводов в районы существующей и перспективной застройки;

- для газоснабжения существующей и проектируемой застройки  требуется в населенном пункте обеспечить строительство новых ГРП высокого давления для снижения давления;

- перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах  развития инфраструктуры по отношению к застройке;

-перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

- достижение полной газификации всех существующих и строящихся малоэтажных жилых домов.

- использование природного газа  в качестве топлива для индивидуальных котельных установок;

- обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР), использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

-во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

Одним из главных факторов повышения качества жизни населения является газификация населенного пункта, в связи с чем необходима разработка программы и проектов по строительству сетей  и сооружений газоснабжения на ближайшие годы.

### 2.4.4. Электроснабжение.

Электрические нагрузки.

Потребителями электроэнергии сельского поселения Летницкое являются жилые и общественные здания, наружное освещение, мелкопромышленные предприятия и сельскохозяйственные потребители.

По степени надежности электроснабжения потребители  жилой (до 5 этажей) застройки относятся к потребителям II, III  и частично I  категории  (АТС, аварийное освещение,  противопожарные устройства, охранная сигнализация) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских  электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учетом жилищной обеспеченности   и пищеприготовления.

Удельная нагрузка  на 1 человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице 2.4.16.

Таблица 2.4.16

| №№ п./п. | Наименование | Первая очередь(2015 г.) |  |  | Расчетный срок(2025 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая обеспеч. м²/чел. | Пищеприго-товление | Удельная нагр. кВт/чел. | Жилая обеспеч. м²/чел. | Пищеприго-товление | Удель- ная нагр. кВт/чел. |
| 1 | с. Летник | 24,9 | газовые плиты | 0,52 | 29,2 | газовые плиты | 0,61 |

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий(административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий, учтенных  коэффициентом  К=1,2. Результаты подсчетов приведены в таблице 2.4.17.

Таблица 2.4.17 - Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям

| №№ п./п. | Наименование | Расчетный срок(2025 г.) |  |  | Первая очередь(2015 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность населения, тыс. чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, МВт | Числен-ность населения, тыс. чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, МВт |
| 1 | с. Летник | 3,132 | 0,61 | 1,91 | 3,047 | 0,43 | 1,31 |

Таблица 2.4.18 - Суммарные электрические нагрузки  по   с.п. Летницкое

| №№ п./п. | Наименование потребителей | Нагрузка, МВт | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2015г. |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 1,91 | 1,31 |
| 2 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (10 %) | 0,191 | 0,131 |
|  | Итого | 2,1 | 1,44 |

Годовой расход энергии при числе часов использования максимума нагрузок 5450 составит:

расчетный срок –11445 тыс. кВт.часов,

1 очередь –7848 тыс. кВт.часов.

Электроснабжение сельского поселения Летницкое на расчетный срок и 1 очередь строительства будет осуществляться от  существующих подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок  потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 10 кВ, подстанций 10/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 10 кВ.

## 2.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории.

### 2.5.1. Инженерная подготовка.

Село Летник.

На территории села Летник разность отметок рельефа находится в пределах  35,0 – 55,0 м., что составляет уклон около 15 ‰ в сторону реки Егорлык.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории села Летник входят:

1. Принципиальные решения по вертикальной планировке и отводу поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта, в близлежащий существующий водоток;

2. Подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

3. Засыпка ям, канав, понижений;

4. Устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях с последующим выпуском в близь лежащие  водотоки;

5. Устройство в ряде мест, подверженных высокому стоянию грунтовых вод, дренажных систем;

6. Предотвращение возможного подтопления территории паводковыми водами:

- обследование существующих ГТС (проведение инженерно-гидрологических изысканий на вновь застраиваемых территориях);

- проведение работ по берегоукреплению;

- проведение мероприятий по обвалованию вновь застраиваемой и застроенной территорий по результатам проведенных инженерно-гидрологических изысканий. Отметка верха обваловки назначается на 0,5 м выше отметки затопления.

7. размещение ОСДК на территории населенного пункта в точках понижения рельефа вблизи существующих водотоков.

Все дороги и проезды предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в существующие водотоки.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

### 2.5.2. Система зеленых насаждений.

Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации  территории поселения, зеленые насаждения поддерживают благоприятную экологическую обстановку и обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением  поселения.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос,  плодовых садов, кладбищ, насаждений вдоль автомобильных  дорог.

Зеленые насаждения общего пользования.

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы), используемые всем населением поселения  для отдыха и досуга.

В настоящее время обеспеченность населения сельского поселения зелеными насаждениями общего пользования соответствует нормативной (13,4 кв. м на человека при нормативе 12-14 кв. м по СНиП 2.07.01-89*), поэтому генеральным планом предусматривается сохранение всех существующих объектов озеленения этой категории в их современных границах. Основные мероприятия по совершенствованию единой системы озеленения должны быть направлены на качественное улучшение существующих насаждений за счет регулярного ухода и расширения ассортимента декоративных пород. В посадках должны преобладать закрытые и полуоткрытые ландшафты, что позволит снизить воздействие таких негативных факторов  как суховеи и жара  летом, а также способствует снегозадержанию зимой.

Зеленые насаждения ограниченного пользования.

В системе озеленения поселения этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50 % общей площади этих объектов.

Озеленение территорий предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, на склонах балок, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества застройки. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов жилой зоны  и проветриванию территории.

Особое внимание в условиях степной зоны следует уделять сохранению уже существующих и созданию новых защитных насаждений, к которым относятся посадки на склонах балок и оврагов, предохраняющих почву от эрозии, насаждения в водоохранных зонах, защищающие водоемы от пересыхания и загрязнения, а также полезащитные лесополосы. Для закрепления склонов оврагов используются быстрорастущие породы, преимущественно  быстро разрастающиеся кустарники. Для посадок в прибрежных зонах следует использовать виды растений, приспособленные к высокому уровню грунтовых вод и временному затоплению.

Ассортимент деревьев и кустарников

Основной ассортимент деревьев и кустарников предназначен для создания массовых посадок и включает неприхотливые и не требующие специального ухода породы.

Деревья хвойные: лиственница европейская, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна крымская, туя западная.

Деревья лиственные: абрикос обыкновенный, береза повислая, береза пушистая, вишня обыкновенная, вишня птичья, вяз гладкий, вяз граболистный, вяз перистоветвистый, вяз приземистый, вяз шершавый, гледичия обыкновенная, граб обыкновенный, груша обыкновенная, груша уссурийская, дуб черешчатый, ива белая, ива козья, ива ломкая, ива пятитычинковая, ива росистая, клен зеленокорый, клен колосистый, клен ложноплатановый, клен мелколистный, клен остролистный, клен полевой, липа крупнолистная, липа мелколистная, ольха черная, робиния лжеакация, рябина обыкновенная, тополь бальзамический, тополь белый, тополь канадский, тополь пирамидальный, тополь  черный, черемуха магалепка, черемуха обыкновенная, черемуха поздняя, шелковица белая, шелковица черная, яблоня приречная, яблоня замечательная, яблоня лесная.

Кустарники хвойные: можжевельник казацкий, сосна горная.

Кустарники лиственные: барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, бирючина обыкновенная, боярышник обыкновенный, боярышник сибирский, боярышник мягковатый, боярышник однопестичный, бузина красная, бузина черная, вишня войлочная, вишня степная, дерен белый, дерен красный, жимолость обыкновенаая, жимолость покрывальная, жимолость татарская, ирга канадская, ирга колосистая, ирга круглолистная, калина гордовина, калина обыкновенная, карагана древовидная, карагана кустарниковая, кизильник блестящий, кизильник обыкновенный, кизильник черноплодный, клен Гиннала, клен татарский, крушина ломкая, лещина обыкновенная, лох серебристый, лох узколистный, пузыреплодник амурский, пузыреплодник клинолистный, пятилисточник даурский, пятилисточник кустарниковый, ракитник русский, форзиция европейская, форзиция промежуточная, форзиция яйцевидная, чубушник венечный, чубушник кавказский, чубушник Лемуана.

Дополнительный ассортимент

Деревья и кустарники этой группы используются для декоративной отделки массивов, создания небольших групп и одиночных посадок. Деревья хвойные: ель колючая, пихта белокорая, пихта одноцветная, сосна румелийская, сосна веймутова. Деревья лиственные: дуб красный, дуб крупноплодный, дуб скальный, катальпа великолепная,  клен ложнозибольдов, клен сахарный, клен серебристый, конский каштан обыкновенный, липа войлочная, орех серый, орех черный, платан восточный, рябина Кене, рябина ольхолистная, слива китайская, слива  Писсарда, сумах пушистый, яблоня Недзвецкого.

Кустарники хвойные: можжевельник горизонтальный, можжевельник китайский.

Кустарники лиственные: барбарис амурский, барбарис оттавский, барбарис Зибольда, бересклет крылатый, бересклет Маака, бобовник « золотой дождь», боярышник зеленомясый, бузина канадская, вейгела гибридная, гортензия древовидная, гортензия метельчатая,  жимолость альпийская, жимолость золотистая, жимолость Маака, кизильник горизонтальный, магнолия звездчатая, магнолия Суланжа, магония падуболистная, миндаль низкий, пираканта ярко-красная, рододендрон карпатский, рододендрон кавказский, рододендрон кэтевбинский, рододендрон Ледебура, рододендрон Смирнова, рододендрон Шлиппенбаха, тамарикс изящный, тамарикс многоцветковый, шеффердия канадская, шеффердия серебристая, экзохорда Альберта, экзохорда крупноцветковая.

Лианы: актинидия, аристолохия, виноград культурный, виноград девичий, жимолость каприфоль, кампсис укореняющийся, клематисы сортовые, плющ колхидский, розы плетистые, хмель обыкновенный.

## 2.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природных комплексов.

Экологическая стратегия градостроительного развития Летницкого сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на устранение экологических проблем. В результате намеченных в генплане решений будут сформированы благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же устойчивое  функционирование природно-антропогенных систем и соблюдены принципы рационального природопользования.

В генеральном плане сельского поселения проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Раздел выполнен с учетом требований основных правовых документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.);

- Лесной кодекс РФ № от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.);

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008 г.);

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2008)

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ред. от 14.03.2009);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от 08.11.2008 г.);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ »  (ред. от 30.12. 2008 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 95 г. № 174-ФЗ » (ред. от 30.12. 2008 г.).

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. №33-ФЗ (ред. от 30.12.2008).

На основании действующей нормативно-правовой базы, региональных природоохранных программ,  доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Песчанокопском районе в 2010 г.» Роспотребнадзора,  муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Песчанокопского района на 2010-2013 г.г.» (постановление Администрации Песчанокопского района от 02.09.2010 г. № 514), муниципальной целевой программе «Оснащение организаций коммунального комплекса и муниципальных учреждений транспортными средствами и специальной техникой в Песчанокопском районе на 2010 – 2012 годы», генеральным планом разработаны экологически ориентированные планировочные решения и мероприятия.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития сельского поселения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Основные мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов

| Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух | -разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий; -создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга). |
| Поверхностные и подземные воды | -проведение мероприятий по водоподготовке с целью обеспечения населения водой нормативного качества; -ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа; -капитальный ремонт защитных дамб; -ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение регламента в ВЗ и ПЗП на р. Егорлык и р. Большой Гок и других водных объектах; - соблюдение законодательного регламента ЗСО, ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины); -разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; -ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (артезианские скважины), соблюдение законодательного регламента в ЗСО; -разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство; -проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов; -строительство КОС и очистных сооружений дождевого стока (ОСДК) в с. Летник. |
| Почвы | -проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга); -ликвидация несанкционированных свалок; -предупреждение и устранение негативных процессов природного и антропогенного происхождения в почвах: - ведение рационального земледелия; - полезащитное лесоразведение; - внесение удобрений; - мелиоративные работы. |
| Зеленый фонд | -благоустройство и озеленение территорий; -устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки и вокруг населенных пунктов; -озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня. |
| Защита от шума | -организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; -формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося приусадебного озеленения, способствующих шумозащите. |
| Санитарная очистка | -разработка Генеральной схемы санитарной очистки МО Летницкого сельского поселения; -закрытие существующей свалки бытовых отходов с последующей рекультивацией территории по специальному проекту после введения в эксплуатацию районного полигона ТБО на территории Развильненского или Краснополянского сельских поселений;* -рекомендовано зарезервировать площадку под размещение мусороперегрузочной станции (МПС); -организация централизованной системы сбора и транспортировки ТБО; -внедрение комплексной механизации санитарной очистки в поселении. |

*Принятие решений в сфере обращения с отходами прерогатива Схемы территориального планирования и районной Администрации. Более конкретно проектные предложения будут выполнены ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» в соответствии с государственным контрактом № 159/11 на разработку научно-исследовательской работы « Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области».

С учетом численности населения на перспективу, количество ТБО, образующиеся от Летницкого сельского поселения составят 1,408 тыс. тонн/год. Площадь необходима для резервирования на полигоне ТБО от населенных пунктов поселения составит ориентировочно 2,5 га.

Стационарная мусороперегрузочная станция включает эстакаду, на которую въезжает собирающий мусоровоз, и мощные уплотняющие устройства (прескомпакторы). Прибывающие на мусороперегрузочную станцию мусоровозы поднимаются по эстакаде, и их разгружают в приемный бункер-накопитель стационарного уплотнителя. Уплотняющая плита, совершающая возвратно-поступательное движение, запрессовывает ТБО. Затем пресскомпактор загружается на большегрузный мусоровоз. На полигоне ТБО выгружают из кузова с помощью выталкивающей плиты. Пример мусороперегрузочной станции представлен на рисунке.

Целесообразность строительства мусороперегрузочных станций определяется в зависимости от ряда факторов: дальности вывоза ТБО; типа собирающих и большегрузных (транспортных) мусоровозов; размера обслуживаемой территории; роста численности населения; наличия удобной площадки для строительства мусороперегрузочной станции. Вопрос о строительстве мусороперегрузочной станции, месте строительства и производительности окончательно решается только на основании технико-экономического сравнения вариантов. Расположение мусороперегрузочной станции показано на  схемах и чертежах генплана («Село Летник. Схема Генерального Плана», М 1:5000 и «Основной чертеж», М 1:25000).

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (новая редакция от 09.09.2010г).

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.;

- вынос предприятия на другие территории.

Размещение на территории села Летник отдельно стоящих торговых комплексов, рынков, гаражей и других объектов, для которых в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция от 09.09.2010г), необходимо установление СЗЗ, должно осуществляться с учетом санитарно-защитных зон.

Новое жилищное строительство в микрорайонах, на территориях которых в настоящее время размещены нормативные санитарно-защитные зоны, может осуществляться только после сокращения размеров СЗЗ.

В намеченных мероприятиях по формированию природного комплекса в поселении предлагается развитие естественного ландшафта, включающего в себя участки балок и прибрежных зон водных объектов,  а также элементы защитных лесонасаждений, зеленых насаждений  общего и ограниченного пользования на территории села Летник.

Основными мероприятиями в борьбе с эрозией являются лесомелиоративные, включающие полезащитные лесопосадки, лесные полосы вдоль линий железных дорог, автотрасс, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек, магистральных каналов, водоёмов.

## 2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

## 2.7.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов поселения и жизнедеятельность населения

На территории Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области источником чрезвычайных ситуаций могут быть техногенные и природные воздействия, а также воздействие современных средств поражения.

Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория Летницкого сельского поселения к группам территорий по гражданской обороне, не отнесена (Постановление Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

Для проектируемой территории основную опасность для жизни может составлять возможное поражение обычными неядерными средствами поражения, химическое и бактериологическое оружие; а также прохождение над поселением облака, возникшего в результате ядерного взрыва и его следа с выпадением на землю радиоактивной пыли и осадков, заражающих территорию. Также опасность могут представлять диверсии (террористические акты). Особенно уязвимы при совершении террористических актов крупные объекты инфраструктуры поселения, транспортные средства, общественные и торговые, жилые здания, потенциально опасные объекты, системы связи и управления, и другие объекты, в которых находится значительное количество жителей.

Определение границ возможной опасности проектируемой территории

Территория Летницкого сельского поселения расположена в зоне в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» п. 1.7 «Территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригородная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону».

Для проектируемой территории согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» устанавливаются следующие зоны возможной опасности:

- возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения);

- необходимости обеспечения режима светомаскировки.

Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЧС техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на транспорте;

- аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

На проектируемой территории расположены взрывопожароопасные объекты. Химически опасных объектов, аварии на которых могут вызвать чрезвычайную ситуацию техногенного характера на проектируемой территории в настоящее время не расположено. В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на территории сельского поселения рассматриваются:

Пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

На территории Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области расположены взрывопожароопасные объекты – магистральный газопровод, ГРС «Летник» и АЗС.

Вывод:

Аварии на АЗС, причиной которых могут быть опасные природные явления, технологические происшествия, диверсии или ошибки персонала, будут носить преимущественно локальный характер. Т.е. непосредственное воздействие поражающих факторов будет в пределах территории опасного объекта. Объектами, аварии на которых могут привести к нарушению жизнеобеспечения Летницкого сельского поселения, будет магистральный газопровод, ГРС. Масштаб и ущерб от аварий будет зависеть от вида аварий, места и других факторов. Расчеты по зонам поражения от взрывопожароопасных объектов – определяются при получении дополнительной информации по видам, количеству (в том числе в наибольшей емкости), способу хранения веществ  и другим характеристикам.

Учитывая вероятность аварии, потенциальный риск поражения человека и вероятность нахождения людей в зонах возможных поражений, можно считать, что территория находиться в зоне приемлемого социального риска (СП 11-113-2002). Технические решения по снижения последствий данного вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликвидации негативных последствий, осуществляемых противопожарной службой.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На проектируемой территории расположено гидротехническое сооружение, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Характеристики данного сооружения представлены ниже.

Таблица 2.7.1-1 – Характеристики ГТС

| № п/п | № и наименование объекта | Местоположение |  | Характерис-тика уровня безопасности | Оценка потенциальной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | река, балка | Ближайший населенный пункт |  |  |
| 1 | Водохранилище русловое | Река Большой Гок | 2 км СВ с. Летник | Пониженный | В случае разрушения каскада ГТС вода поступит в реку Большой Егорлык и в зону возможного подтопления попадает северная прибрежная часть с. Летник |

Аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте

Транспортные аварии потенциально возможны на железной и автомобильных дорогах, а так же дорогах муниципального значения пересекающих территорию поселения, так как по ним возможно осуществление транзитных перевозок опасных химических, нефтяных и радиоактивных веществ. При перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, в случае возникновения ЧС зона поражения, ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с исходными данными рядом с проектируемой территорией не расположено потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории.

ЧС природного характера

В соответствии со СНиП 22.02.2003 на территории Ростовской области возможными источниками ЧС природного характера могут быть: оползни, обвалы, карст, подтопление, переработка берегов, затопление.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Ростовской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Территория Летницкого сельского поселения и в соответствии с общим сейсмическим районированием характеризуется средней сейсмической активностью - 6 баллов (согласно СНиП-11-7-81 «Строительство в сейсмических районах»).

Оползни. Оползням подвержены территории распространения склоновых процессов преимущественно в сейсмоактивных районах и береговых зонах; физико-механические и водно-физические свойства пород; геофизические поля; под земные и грунтовые воды оползневого массива.

Обвалы. Обвалам подвержены территории с крутыми неустойчивыми склонами преимущественно в горных сейсмоактивных районах и береговых зонах

Карст. Карстам подвержены территории распространения карстообразующих массивов горных пород (известняков, доломитов, мела, мергелей, гипсов, ангидридов, каменной и калийной солей); физико-механические и водно-физические свойства пород; подземные воды, геофизические и геохимические поля карстовых массивов

Подтопление, затопление. Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов уровня аэрации, приводит к нарушению хозяйственной деятельности на такой территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, образованию почвогрунтов.

Весной возможно подтопление и затопление территории паводковыми водами защитных дренажей проектируемых объектов. Оно приводит к прекращению подземного стока в водоем, вызывая заболачивание территории.

Переработка берегов. Данному явлению подвержены береговые зоны морей, рек, озер, водохранилищ, сложенные горными породами повышенной размываемости; физико-механические и водно-физические свойства пород; геофизические поля; речной сток; современные тектонические движения береговой зоны

### 2.7.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

Основными показателями по существующим ИТМ ГОЧС являются:

- наличие и состояние защитных сооружений ГО;

- наличие систем управления и оповещения;

- мероприятия по световой маскировке;

- наличие объектов коммунального назначения, приспособленных для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта;

- наличие сборно-эвакуационных пунктов;

- наличие организаций, призванных для ликвидации  чрезвычайных ситуаций.

Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны

На проектируемой территории существующих защитных сооружений для размещения населения не расположено.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения Летницкого сельского поселения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Наличие систем управления и оповещения

Оповещение и управление ГО объектов на проектируемой территории

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Ростовской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка на оконных проемах зашторивающих устройств,  регламентированных по СНиП 2.01.53-84.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых объектов и проектируемого объекта капитального строительства предусматривается децентрализованным – телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

Наличие объектов коммунального назначения, приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Из-за технической невозможности на проектируемой территории, не предусматривается организовать санитарную обработку транспорта.

Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)

Одним из важных мероприятий защиты при ЧС является своевременный вывод и эвакуация рабочих, служащих и населения из зон возможных разрушений, радиационного, химического, бактериологического заражения, затоплений и других опасностей.

Руководство выводом и эвакуацией осуществляет начальник ГО через комиссию по ЧС с участием органов по делам ГО ЧС и эвакуационных комиссий.

Эффективность эвакомероприятий целиком и полностью зависит от своевременного принятия решения на эвакуацию, тщательного предварительного планирования и своевременного привлечения сил и средств.

Данные по сборным и приемным эвакуационным пунктам на проектируемой территории отсутствуют.

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) приводятся в готовность в соответствии с разработанной и утвержденной руководителем ГО схемой, силами членов ПЭП. Руководители учреждений, на базе которых разворачиваются ПЭП, передают установленным порядком, во временное пользование, начальнику ПЭП, по ранее проведенному согласованию необходимые помещения, мебель, хозинвентарь, средства связи.

Подъездные пути, обеспечивающие технику безопасности и удобства посадки и высадки эвакуируемого населения, защитные сооружения, ПРУ, траншеи и т.д. для укрытия эвакуируемого населения производится инженерной службой ГО муниципального образования или организациями по установленному с ними взаимодействию на основе договорных отношений, заблаговременно.

Порядок и сроки доставки эваконаселения в пункты размещения, распределения по маршрутам, обеспечение эвакоперевозок транспортными средствами.

После учета прибывшего эваконаселения на ПЭП, в соответствии с установленными маршрутами, эваконаселение под руководством сопровождающих направляется к месту размещения.

Наличие организаций, призванных для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Информация по имеющимся на проектируемой территории организаций, призванных для ликвидации ЧС отсутствует.

Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

Информация по имеющимся на проектируемой территории организациям, отнесенные к категории по гражданской обороне (ГО) отсутствует.

Данные по наличии складов и баз ГСМ, продовольственных, материально-технических и прочих резервов, специализированных торговых комплексов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориям в городских и сельских поселениях района рассредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода

Информация по имеющимся на проектируемой территории складов и баз ГСМ, продовольственных, материально-технических и прочих резервов, специализированных торговых комплексов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориям в городских и сельских поселениях района рассредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода отсутствует.

### 2.7.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории поселения, защите и жизнеобеспечению его населения  в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС:

Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе, ГРС

Магистральные трубопроводы являются объектами повышенной опасности, повреждение которых может нанести не только крупный материальный ущерб, но и привести к несчастным случаям.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую - местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на введение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.

Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Подлежат согласованию с собственником трубопроводов все пункты на возведение зданий и сооружений, размещаемых в пределах указанных в ней расстояний от оси трубопровода и территории ГРС.

На основании выше изложенного, предусматриваются ограничения, требующие дополнительного согласования с собственниками трубопроводов, а именно: во избежание возможных трагедий, не выделять земельных наделов, участков и т.д. для строительства зданий и сооружений любого назначения в местах прохождения газопроводов по территории Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области.

Президентом Российской Федерации 31 марта 1999 г. утвержден Федеральный Закон «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ, определяющий правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 32 № 69-ФЗ).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03-2003г.».

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.

- Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

- Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ для снижения ущерба и последствий ЧС при авариях на гидротехнических сооружениях генеральным планом предлагается:

- разработка проекта декларации промышленной безопасности;

- проведение мониторинга безопасности сооружения в период весеннего половодья;

- обеспечение соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;

- обеспечение контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения;

- обеспечение разработки и своевременного уточнения критериев безопасности гидротехнического сооружения;

- развитие системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;

- проведение систематического анализа причин снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременного осуществления разработки и реализации мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращение аварии гидротехнического сооружения;

- обеспечение проведения регулярных обследований гидротехнического сооружения;

- создание финансовых и материальных резервов, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения;

- установку и поддержание в постоянной готовности локальной системы оповещения на объекте, а также в зонах возможного затопления для оповещения населения;

- осуществление по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействия с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения федеральный орган исполнительной власти по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений, другие заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - население и организации в зоне возможного затопления;

- совместно с органами местного самоуправления информирование население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;

- финансирование мероприятий по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения.

- страхование ответственности за возможный нанесенный ущерб физическим и юридическим лицам в случае аварии.

Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом необходимо соблюдать «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 № 37, от14.10.1999 № 77) и Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом согласно правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом РД 15-73-94.

Мероприятия по защите от ЧС природного характера

Противооползневые и противообвальные сооружения и  мероприятия

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шлакохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Мероприятия и сооружения для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Мероприятия и сооружения для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

- подготовка руководителей тушения лесных пожаров;

- обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок;

- оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров и др.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по защите людей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» общую потребность в защитных сооружениях ГО – противорадиационных укрытиях (ПРУ) устанавливает орган местного самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Песчанокопского района.

В качестве основного способа защиты населения Летницкого сельского поселения рассматривается – укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

В целях обеспечения населения Летницкого сельского поселения защитными сооружениями гражданской обороны – ПРУ целесообразно рассмотреть возможность приспособления помещений зданий по требованиям к ПРУ, ограждающие конструкции которых должны быть рассчитаны  на  избыточное давление  по  фронте  воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 50 (для населения), коэффициент защиты Кз = 100 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время).

Таблица 2.7.3-1 – Численность населения Летницкого сельского поселения подлежащих укрытию на периоды реализации генерального плана

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | I очередь реализации (2015 г.), чел. | Расчетный срок (2025 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Летник | 3145 | 3047 | 3132 |

Точное размещение проектируемых ЗСГО необходимо предусматривать на дальнейших стадиях проектирования.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на проектируемой территории население сельского поселения эвакуируется по магистралям устойчивого функционирования, не менее чем по двум направлениям (см. «Схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Мероприятия по эвакуации людей

Генеральным планом предлагается производить сбор эвакуируемого населения осуществлять непосредственно в сборных эвакопунктах (СЭП). Площадки под СЭП необходимо размещать с учетом 30-ти минутной доступности. Данные объекты предусматривается размещать в зонах общественно-деловой зоне поселения. Далее предусматривается вывоз населения из СЭП на магистрали устойчивого функционирования и далее в безопасные районы. Количество автотранспортных средств, необходимых для доставки укрываемых, рассчитывается исходя из количества укрываемого населения, и определяется планами мероприятий гражданской обороны районного управления МЧС России по Ростовской области. Тип привлекаемых транспортных средств определяется по их наличию на момент задействования.

В случае полной эвакуации количество эвакуируемого постоянно проживающего населения составит 3,145 тыс. человек (сущ. положение), 3,047 тыс. человек (1-я очередь строительства) и 3,132 тыс. человек (расчетный срок). В случае эвакуации нетрудоспособного населения составит 1,0 тыс. человек (сущ. положение), 1,0 тыс. человек (1-я очередь строительства) и  1,0 тыс. человек (расчетный срок).

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием существующей и проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в безопасные районы. Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Количество автотранспортных средств рассчитывается исходя из количества эвакуируемых людей, и определяется планами мероприятий гражданской обороны районного управления МЧС России по Ростовской области. Тип привлекаемых транспортных средств определяется по их наличию на момент задействования.

Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации  последствий ЧС.  Проезд спецтехники  предусмотрен  по внутренним проездам с твердым покрытием.

Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97 и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время пожарная безопасность на территории Летницкого сельского поселения обеспечивается от ПЧ, расположенных на территории с. Развильное и с. Песчанокопское.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №-123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час. Генеральным планом предлагается осуществлять пожарную безопасность проектируемой территории за счет проектируемого пожарного депо, в населенном пункте Летник, V типа (на 2 автоцистерны), площадью 0,55 Га.

Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети (см. графическую часть).

Для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара не более 150 метров, ПГ размещаются (по возможности) за пределами зон распространения завалов.

Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств пожаротушения предусматривается в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий, величины и пожаро - взрывоопасное временной пожарной нагрузки.

Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций

Территория поселения в соответствии с СП 11-112-2001 входит в зону приемлемого риска.

Выводы:

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.

# Основные технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | I очередь 2015 г. | Расчет-ный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % | 19,28/95,9 | 19,04/94,7 | 19,04/94,7 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | - - | 0,54/2,7 | 0,77/3,9 | 0,77/3,9 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 0,12/0,6 | 0,12/0,6 | 0,12/0,6 |
|  | - земли водного фонда | - - | 0,13/0,6 | 0,13/0,6 | 0,13/0,6 |
|  | - земли запаса | - - | 0,05/0,2 | 0,05/0,2 | 0,05/0,2 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 3,15 | 3,05 | 3,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - численность городского населения | тыс. чел. / % общей численности населения | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | - численность сельского населения | - - | 3,15/100 | 3,05/100 | 3,13/100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел. / % общей численности населения | 0,42/13,3 | 0,4/13,2 | 0,44/14,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - - | 1,48/46,9 | 1,44/47,1 | 1,47/47,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 1,15/39,8 | 1,21/39,7 | 1,22/39,0 |
| 2.3 | Численность занятого населения |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. чел. | 0,81 | 0,9 | 1,02 |
|  | - Промышленность | % | 0 | 1,3 | 3,9 |
|  | - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - - | 57,4 | 54,6 | 49,0 |
|  | - Предприятия связи и транспорта | - - | 0 | 0,0 | 0 |
|  | - Строительство | - - | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | - Розничная торговля | - - | 2,6 | 3,7 | 5,9 |
|  | - Непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) | - - | 35,1 | 35,5 | 36,3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс. м2 | 75,1 | 75,74 | 91,5 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,8 | 24,8 | 29,2 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 39,0 | 59,3 | 100 |
|  | - газом | - - | 90,0 | 93,3 | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 40/12 | 40/13 | 113/36 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 500/159 | 500/164 | 500/160 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 45/14 | 45/14,7 | 69/22 |
| 4.7 | Предприятия торговли- всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 844,84/268 | 844,84/277 | 939,6/300 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего/1000 чел. | - - | 350/111 | 350/115 | 545/174 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 500/159 | 500/164 | 1040/332 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | - - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения | - - | 1 | 1 | 1 |
| 4.12 | Кредитно-финансовые учреждения | - - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - межселенного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 14,2 |
|  | - регионального и межмуниципального значения | - - | 21,8 | 21,8 | 7,6 |
| 5.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 21,8/100 | 21,8/100 | 21,8/100 |
| 5.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ 1000 км2 | 0 | 0 | 0 |
|  | - автомобильной | - - | 108 | 108 | 1080 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 250 | 300 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 851,2 | 873,6 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 749,6 | 770,5 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | - | 160 | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/ сут | - | 608,7 | 624,3 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | - | 487,5 | 501,1 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт |  | 1,44 | 2,1 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 6.3.2 | Потребность в: |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | Тыс..кВт·ч/ год |  | 7848 | 11445 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 7848 | 11445 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | н/д | 4,098 | 4,811 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС «Летник» | ГРС «Летник» | ГРС «Летник» |
| 6.5 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Мусороперегрузочная станция | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 6.5.2 | Скотомогильник | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | 0 | 0 | 0 |